2.18. Холодильники завтрашнего дня
Общей тенденцией сегодняшнего дня в развитии бытовой техники является использо​вание систем электронного управления на основе микропроцессоров. На рынке уже появи​лись стиральные машины с так называемой "размытой логикой" принятия решений (системы Fuzzy Logic). Применительно к стиральным машинам наличие системы микропро​цессорного управления состоит в анализе показаний ряда датчиков (жесткости воды, коли​чества, типа и степени загрязненности загруженного белья) и принятия решения о режиме стирки, причем диапазон возможных решений может насчитывать сотни вариантов, за счет того, что входные параметры допускают не дискретную ("да — нет", 0 — 1) интерпретацию, а вариацию в некотором интервале значений ("размытая логика").
В ряде моделей холодильников, как было видно по материалам предыдущих глав, применяются электронные системы управления. Некоторые фирмы уже сообщают об "ин​теллектуальных" возможностях своих изделий. Например, в холодильниках Siemens серии Electronic (модели KS 32 F 00, KG F 00) имеется функция памяти (клавиша М — memory), дающая владельцу прочесть на световом дисплее значение самой высокой температуры, которая была зарегистрирована термодатчиком морозильного отделения. Таким образом, после долгого отсутствия владелец может узнать о возможном временном отключении питания и определить, не оттаивали ли продукты за это время.
Дальнейшее развитие "интеллектуальных" способностей бытовых холодильников с одной стороны, состоит в расширении адаптивности изделия к режиму пользования, вклю​чая температурные условия, загрузку продуктами и периодичность открывания рабочих камер, а с другой стороны, идет по пути интеграции парка домашних электробытовых приборов в локальную сеть с самостоятельным определением приоритетов энергопользо​вания и обращением по сети Интернет к сервисным службам.
На рис. 2.172 показана одна из функций микропроцессорной системы управления — поддержание постоянной температуры в рабочих камерах холодильника вне зависимости от температуры в помещении. Микропроцессор 1 контролирует работу компрессора 2, таймера 3, звукового сигнала 4 и световой индикации 5. Требуемая температура задается регулятором термостата 6.
Другая функция микропроцессора — автоматическое определение времни быстрого замораживания продуктов в зависимости от их количества (рис. 2.173). На цифровой дисп​лей выводится индикация текущей температуры в морозильном отделении.
Разработчикам современной бытовой техники представляется возможной реализовать адаптацию холодильника к характерному режиму пользования, как это делают, например стиральные машины с системой Fuzzy Logic, которые после нескольких повторов запомина​ют характерный режим стирки и автоматически его воспроизводят "по умолчанию". Напри​мер, владелец холодильника ежедневно в 7 ч утра начинает готовить завтрак, а в 8 ч вечера — ужин. Это сопровождается частым открыванием дверей холодильника, а следо​вательно, к повышенным потерям холода. Запомнив эти времена суток, холодильник с микропроцессорным управлением автоматически может повышать энергопотребление к данному моменту времени, чтобы компенсировать утечки охлажденного воздуха.
Как сообщалось в печати, фирмой Merloni Elettrodomestici планируется выпуск нового поколения бытовых приборов Ariston Digital, новые возможности которых состоят в контроле за потреблением электроэнергии, дистанционным сервисным обслуживанием и подключе-
[image: image1.jpg]



Рис. 2.172. Контроль температуры в камерах холодильника:
1 — микропроцессор; 2 — компрессор; 3 — таймер; 4 — звуковой сигнал; 5 — световая индикация; 6 — термостат
[image: image2.jpg]



Рис. 2.173. Контроль времени замораживания:
1 — микропроцессор; 2 — компрессор; 3 — таймер; 4 — звуковой сигнал; 5 — световая индикация; 6 — термостат
нием к сети Интернет. Приборы этого семейства могут сообщаться друг с другом по линиям электрической сети. Это позволяет им в любой момент контролировать потребление энер​гии и регулировать его так, чтобы избежать перегрузок сети. Приборы могут также сообщать-
ся с внешним миром по телефонным линиям или каналам SMS. Это позволяет им соеди​няться с сервисным центром, сообщать о случившихся сбоях в работе и снабжать сервисную службу точными данными для подготовки к быстрому и эффективному визиту мастера. При длительном прекращении подачи электроэнергии в доме морозильник сам сделает телефон​ный звонок, предупреждающий владельца о том, что продукты могут испортиться.
Сообщается также, что фирма Electrolux начинает выпуск холодильника, который, обнаружив, что каких-то продуктов не хватает, заказывает их по сети Интернет. Холодиль​ник имеет встроенный компьютер и монитор, экран которого можно использовать как обыч​ный телевизор.
