Руководство по эксплуатации рефрижераторов Carrier Zephyr 540 / 30S.

Данное руководство разработано для операторов холодильных агрегатов ZEPHYR 540 / Z30S компании Carrier Transicold. Оно содержит основные инструкции по текущей эксплуатации агрегата, информацию по безопасности, советы по устранению неисправностей и другую информацию, которая поможет Вам перевозить грузы в наилучших условиях. Ваш холодильный агрегат сконструирован так, чтобы обеспечить продолжительную безотказную работу при соответствующем обслуживании и уходе. Проверки, описанные в данном руководстве, помогут Вам свести к минимуму проблемы в дороге. Компания Carrier Transicold постоянно работает над совершенствованием качества выпускаемой продукции, поэтому характеристики агрегатов могут быть изменены без уведомления.

Простая, опробованная и испытанная конструкция. Низкая стоимость и эксплуатационные расходы при оборудовании малых автомобилей для доставки грузов. Агрегаты ZEPHYR 540 / Z30S выпускаются в виде сплит-системы, что позволяет приспособить их к любому автомобилю и любой конфигурации. Электрические цепи управления и контроля работают от 12 В постоянного тока. Предлагается 4 варианта агрегата ZEPHYR 540:

• Только для свежих продуктов: Заданное значение от 0°С до +30°С.

1. ZEPHYR 540 «R»: базовый вариант.

2. ZEPHYR 540 «S»: с вентилем оттаивания, установленным изготовителем.

• Для свежих и быстрозамороженных продуктов: Заданное значение от -29°С до +30°С.

3. ZEPHYR 540 «Т»: с вентилем оттаивания, установленным изготовителем.

4. ZEPHYR 540 «X»: с вентилями оттаивания и обогрева, установленными изготовителем.

Предлагается 2 варианта агрегата Z30S:

• Только для свежих продуктов: Заданное значение от 0°С до +30°С.

1. Z30S «R»: базовый вариант.

• Для свежих и быстрозамороженных продуктов: Заданное значение от -29°С до +30°С.

2. Z30S «Т»: с вентилем оттаивания, установленным изготовителем.

Управление ключом зажигания, впрыск и режим обогрева имеются только в вариантах «Т» и «X». Широкий выбор крепежных наборов позволяет приспособить агрегаты для использования на большинстве автомобилей.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ В КАБИНЕ.

Данное устройство упрощает выполнение всех операций по управлению агрегатом. Со своего рабочего места водитель может осуществлять все операции по управлению агрегатом:

• выключение,

• автоматический пуск в дорожном режиме,

• регулировка заданного значения,

• отаивание.

Водитель может вывести на дисплей температуру в кузове - зеленый индикатор подтверждает, что ее заданное значение поддерживается. В случае неисправности загорается красный индикатор. При чрезмерном падении напряжения аккумуляторной батареи система защиты выключает агрегат. Если напряжение повышается до нормального уровня, то агрегат перезапускается автоматически с задержкой по времени.

РfБОТА АГРЕГАТА.

После включения агрегата нажатием клавиши ON на пульте управления пуск и остановка агрегата осуществляются автоматически (только варианты Т и X).

• При работе в дорожном режиме компрессор открытого типа работает с приводом от двигателя автомобиля. Вентиляторы испарителя и конденсатора питаются от аккумуляторной батареи автомобиля. Если двигатель выключается поворотом ключа зажигания, то агрегат автоматически останавливается (только варианты Т и X).

• В любой ситуации агрегат можно полностью выключить вручную нажатием клавиши OFF на пульте управления.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ.

• При достижении заданного значения температуры дальнейшее поддержание температуры осуществляется с помощью включения и выключения электромагнитной муфты компрессора.

• В ходе такой остановки вентиляторы конденсатора и испарителя отключаются. При транспортировке скоропортящихся грузов, таких, как свежее мясо, овощи или сыр, микропроцессор можно запрограммировать на постоянную работу вентилятора испарителя при регулировке температуры.

ОТТАИВАНИЕ.

• Оттаивание включается автоматически, однако его можно включить и вручную.

• Интервал и длительность оттаивания задается в меню оттаивания.

• В режиме оттаивания вентилятор испарителя выключается. Работой вентилятора конденсатора управляет микропроцессор (только варианты «S», «Т» и «X»).

• В ходе цикла оттаивания на дисплей пульта управления выводится сообщение "DF".

ОБОГРЕВ.

• Обогрев имеется только в варианте «X».

• Вентилятор испарителя работает при его включении термостатом оттаивания; работой вентилятора конденсатора управляет микропроцессор.

• Регулирование температуры осуществляется также за счет остановок и пуска компрессора, работой которого управляет термостат.

• Можно предусмотреть работу вентилятора испарителя в ходе регулировки, соответственно запрограммировав микропроцессор.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

• Пульт управления в кабине:

- Автоматический выбор дорожного режима.

- Выключение.

- Ручное оттаивание.

- Управление с помощью термостата.

- Сообщения об ошибке в случае нарушения работы агрегата.

- Программирование для приспособления агрегата под конкретные потребности.

ПРОВЕРКА И ПУСК.

1. Проверьте натяжение приводных ремней зарядного генератора.

2. Запустите двигатель автомобиля.

3. Для запуска агрегата нажмите клавишу ON (пуск происходит с задержкой на 40 секунд).

4. На цифровом индикаторе пульта управления в кабине отображается температура кузова.

5. Убедитесь в правильности заданного значения, нажав на клавишу SET; на цифровой дисплей выводится заданное значение температуры.

6. В случае необходимости введите новое заданное значение (см. регулирование заданного значения температуры).

В СЛУЧАЕ ЗАТРУДНЕНИЙ ПРИ ПУСКЕ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО:

• Предохранитель пульта управления не перегорел.

• Главный дорожный предохранитель не перегорел.

• Не достигнута заданная на пульте управления температура.

7. Остановите двигатель автомобиля (ТОЛЬКО для модификаций «Т» и «X») или нажмите клавишу OFF.

УСТАНОВКИ.

ВНИМАНИЕ! Если пульт управления устанавливается в переднюю панель автомобиля, его следует располагать как можно дальше от воздуховодов обогревателя салона. Максимальная внешняя температура: 70°С.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед программированием установите на пульте управления дорожный режим работы.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ.

Вывод на дисплеи заданного значения температуры (кнопка SET).

Увеличение заданного значения (+).

Уменьшение заданного значения (-).

Подтвердите изменение (кнопка SET), и произойдет возврат к дисплею температуры в кузове.

ВНИМАНИЕ! Если после изменения значений ни одна из клавиш не нажимается на протяжении 5 сек, то система снова выводит на дисплей температуру в кузове. Все произведенные изменения запоминаются.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОТТАИВАНИЯ.

При включении агрегата нужно удерживать кнопки ON и ОТТАЙКА, на дисплей будет выведено ранее заданное значение интервала оттаивания. Выберите продолжительность оттаивания: продолжительность оттаивания в 10,15, 20, 25, 30 или 45 минут. Подтвердите продолжительность оттаивания (SET), и на дисплей будет выведен интервал оттаивания. Выберите интервал оттаивания: 0,1,1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 или 6 часов. Подтвердите интервал оттаивания (SET), и произойдет возврат к дисплею температуры в кузове.

ВНИМАНИЕ! Если после изменения значений ни одна из клавиш не нажимается на протяжении 5 сек, то система снова выводит на дисплей температуру в кузове. Все произведенные изменения запоминаются.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

Нажмите клавишу SET на 5 секунд: разрешается доступ к кодам неисправностей. Мигает красный индикатор кодов неисправностей.

A00 - Неисправности отсутствуют. Агрегат работает.

A01 - Отключение: реле низкого давления.

A02 - реле защиты ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.

A04 - Неисправность: цепь управления муфтой дорожного компрессора.

A06 - Неисправность: цепь управления вентилятором конденсатора.

A07 - Неисправность: цепь управления вентилятором 1 испарителя.

A09 - Неисправность: цепь управления вентилем оттаивани.

A10 - Неисправность: цепь управления вентилем впрыска.

A11 - Управление вентилем нагревания.

A15 - Заданное значение установлено вне диапазона -29°С/+30°С.

При одновременном возникновении нескольких неисправностей просмотрите их с помощью клавиши +.

EE - Неисправность: датчик температуры испарителя.

BAt - Аварийный сигнал низкого напряжения аккумуляторной батареи.

Err - Ошибка программирования пользователем максимального заданного значения.

--- - Заданное значение ниже максимального уровня, однако находится в диапазоне -29°С/+30°С.

ПРИМЕЧАНИЕ. Как только обнаружена неисправность, вместо температуры в кузове на дисплей выводятся сообщения о неисправности; это продолжается до устранения неисправности. Агрегат останавливается, пока неисправность не исчезнет или не будет устранена.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПО УМОЛЧАНИЮ.

Нажмите вместе клавиши + - ОТТАЙКА, на дисплее отобразится минимально возможное заданное значение.

Регулировка минимального предела заданного значения: 0°С, -20°С и -29°С (значение по умолчанию -20°С) только варианты Т и X. Нажмите SET.

Отображение ДИФФЕРЕНЦИАЛА: 1, 2 или 3° (значение по умолчанию 1 °С). Регулировка значения дифференциала. Нажмите SET.

Отображение режима работы вентилятора испарителя в ходе цикла остановки: ON или OFF. Изменение режима работы вентилятора (OFF по умолчанию). Нажмите SET.

Возврат к отображению температуры в кузове.

ВНИМАНИЕ! Если в ходе регулировки ни одна из клавиш не нажимается на протяжении 5 сек., то система возвращается к отображению температуры в кузове. Все произведенные изменения запоминаются (коды неисправностей сохраняются).