	Биомол КС-2
	Щелочное беспенное средство с дез. эффектом для внутренней мойки пищевого оборудования              

	Назначение
	       Средство предназначено для щелочной мойки и дезинфекции технологического оборудования методом циркуляции, рециркуляции, погружения, распыления, CIP-мойки.

       Удаляет стойкие органические отложения - жиры, масла, денатурированный белок, пригары, дрожжи, хмелевые смолы, солод, сахар, растительные пигменты, кровь, пищевые красители. Может использоваться для изделий и поверхностей из нержавеющей стали, стеклоэмали, керамики, резины, щелочестойких пластмасс.

	
	

	Область применения
	        Применяется для комплексной санитарной мойки  различных объектов на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, на животноводческих фермах.

       В  м о л о ч н о й   п р о м ы ш л е н н о с т и   (производство молока, сливок, творога, мороженого, йогуртов, сыров) - мойка  сепараторов, молокоочистителей,  нагревателей, испарителей, резервуаров (танков), трубопроводов, фризеров, линий розлива, цистерн, тары.

       Н а   м о л о ч н ы х   ф е р м а х - мойка и дезинфекция доильных установок, молокопроводов, емкостей, цистерн, фляг.

       Н а   п р е д п р и я т и я х   п о   п р о и з в о д с т в у   м а й о н е з о в ,   с о у с о в ,      к е т ч у п о в - мойка варочных емкостей, танков, трубопроводов, разливочных и упаковочных линий, тары, пластиковых ящиков.

       В  п и в о б е з а л к о г о л ь н о й,   л и к е р о - в о д о ч н о й,   д р о ж ж е в о й            п р о м ы ш л е н н о с т и - мойка бродильных и лагерных танков, варочных емкостей, суслопроводов, КЕГов, пластинчатых аппаратов, теплообменников, трубопроводов, насосов для концентратов, центрифуг, гомогенезаторов, блоков розлива.

	
	

	Свойства
	       Концентрированное жидкое щелочное беспенное средство, содержащее активный хлор. Биоразлагаемо, взрывопожаробезопасно. 

       Средство обладает хорошими смачивающими и обеззараживающими свойствами. Эффективно удаляет стойкие белковые и жировые загрязнения. Обладает бактерицидным действием к широкому спектру микроорганизмов.

       Наличие в составе комплексообразующих добавок предотвращает образование отложений солей жесткости воды. Средство может использоваться в воде любой жесткости и температуры (от +20 до +95 С).

       При правильном применении рабочие растворы не оказывают отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности. Не применять концентрат для олова, алюминия и цинка. Остатки средства легко смываются с поверхностей, не оставляя следов.

       Средство в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, при правильном хранении не разлагается с выделением вредных веществ. Не замерзает при отрицательных температурах, возможно выпадение осадка, моющие  и дезинфицирующие свойства сохраняются.

	Рекомендации по применению

	       1. Концентрация рабочего раствора 0,2-3 %, температура мойки от +20 до +95 С, время обработки поверхности от 20 до 60 минут.

       П р и м е ч а н и е: оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время мойки) подбираются  в каждом конкретном случае в зависимости от характера и степени загрязнения поверхности, методов мойки и типа оборудования.

       2. Удалить остатки продукта, промыв оборудование водой. После окончания  щелочной мойки раствором  Биомол КС-2 оборудование необходимо тщательно промыть водой.

       3. При наличии остатков углекислоты в очищаемом оборудовании (в танках) для предотвращения выделения газообразного хлора проветрить емкости или промыть их слабым щелочным раствором.

       П р и м е ч а н и е.

       1. Перед использованием перемешать содержимое канистры! 

       2. Не смешивать с кислотными моющими средствами.

	Технические характеристики

	Состав
	Оптимизированная смесь щелочей, комплексообразователей, моющих и смачивающих добавок, гипохлорита натрия (не мене 600 мг/л активного хлора в 1%-ом растворе).

	Внешний вид
	Прозрачная светло-желтая жидкость. Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

	Плотность
	около 1,19 г/см куб.

	Значение pH
	около 12,50 (1 %-ого раствора в дистиллированной воде)

	Определение концентрации раствора
	Методики приготовления, контроля и корректировки рабочих растворов предоставляются по запросу.

	Электро-проводность
	Данные по электропроводности для конкретных  диапазонов концентраций и температур предоставляются по запросу.

	Меры предосторожности

	       П р и   р а б о т е   с   р а б о ч и м и   р а с т в о р а м и :

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;

- использовать резиновые перчатки, спецодежду.

       П р и   р а б о т е   с   к о н ц е н т р а т о м :

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой, обратиться к врачу;

- использовать резиновые перчатки и очки, защитную спецодежду.

	

	О с т о р о ж н о,  с о д е р ж и т  щ ё л о ч ь !

	Упаковка(л.)
	Пластиковые, химически стойкие флаконы -1л, 

канистры - 5, 10, 15, 20, 30л, бочки - 150, 200, 1000л.                                                 

	
	

	Условия хранения
	Хранить в заводской упаковке в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20 С.

Не допускать попадания прямых солнечных лучей. 

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева. 

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

	
	

	Гарантийный срок хранения
	3 месяца со дня изготовления            


	Биомол К-2
	Щелочное беспенное средство для циркуляционной мойки пищевого оборудования                          

	Назначение
	       Средство предназначено для безразборной мойки (CIP - мойки) пищевого оборудования и тары методом циркуляции, рециркуляции, распыления.

       Удаляет загрязнения неорганического и органического характера (денатурированный белок, жиры, масла, дрожжи, пригары сахара и патоки, карамели) с поверхностей из нержавеющей стали, стеклоэмали, керамики, резины, щелочестойких пластмасс.

	
	

	Область применения
	       Применяется для щелочной циркуляционной мойки оборудования: стерилизаторов, пастеризаторов, сепараторов, нагревателей, испарителей, резервуаров, фризеров, трубопроводов, доильных установок, емкостей, варочных и вакуум-варочных аппаратов, фильтров, пастеризаторов, бродильных и лагерных танков, суслопроводов и КЕГов, линий розлива, упаковочных линий и другого оборудования на предприятиях молочной, пивобезалкогольной, ликеро-водочной, кондитерской, крахмало-паточной, дрожжевой промышленности, на предприятиях по производству майонезов, соусов, кетчупов, на молочных фермах.

	
	

	Свойства
	       Концентрированное жидкое щелочное беспенное средство. Биоразлагаемо, взрыво-, пожаробезопасно. Обладает хорошими смачивающими, диспергирующими и антикоррозийными свойствами. Предотвращает образование отложений солей жесткости воды. Хорошо удаляет застарелые прочные органические отложения, пригары, способствует растворению денатурированных протеинов, кальциевых отложений.  Может использоваться при высоких температурах мойки. При правильном применении рабочие растворы не оказывают отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности, в том числе на медь, алюминий, резину.

       Средство хорошо растворимо в воде, является негорючей жидкостью, в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ.  Не замерзает, при низких температурах, возможно выпадение незначительного осадка, моющие свойства сохраняются.

	Рекомендации по применению

	       М о й к а   т е х н о л о г и ч е с к о г о   о б о р у д о в а н и я

       1. Удалить остатки продукта, промыть оборудование горячей водой.

       2. Провести щелочную мойку методом циркуляции, распыления и т.п. 0,2-3% раствором средства "Биомол К-2" при температуре 20-90 С.

       3. После обработки промыть поверхности чистой водой.

       4. При необходимости кислотной мойки использовать моющие средства серии "Биолайт" в соотвествии с рекомендациями.

       М о й к а   т а р ы   в   т а р о м о е ч н ы х   м а ш и н а х

       1. Использовать рабочий раствор 0,1-0,3% концентрации при температуре 55-65 С в соответствии с инструкцией по эксплуатации таромоечной машины.

       П р и м е ч а н и е:

- Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура рабочего раствора и время обработки) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени загрязнения, условий и методов мойки, типа оборудования и материала обрабатываемой поверхности.

- Перед использованием перемешать содержимое канистры!

	Технические характеристики

	Состав
	Оптимизированная смесь щелочи, специальных моющих и комплексообразующих добавок

	Внешний вид
	Прозрачная желто-коричневая жидкость. Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

	Плотность
	около 1,33 г/см куб. при t = 20 С

	Значение pH
	около 13,00  (1 % раствора в дистиллированной воде)

	Определение концентрации раствора
	Методики приготовления и контроля рабочих растворов предоставляются по запросу.

	Электро-проводность
	Данные по электропроводности для конкретных диапазонов концентраций и температур предоставляются по запросу.

	Меры предосторожности

	       П р и   р а б о т е   с   р а б о ч и м и   р а с т в о р а м и :

- соблюдать меры предосторожности, принятые при работе с химическими веществами;

- использовать резиновые перчатки, спецодежду.

       П р и   р а б о т е   с   к о н ц е н т р а т о м :

- использовать резиновые перчатки и очки, защитную спецодежду;

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой, обратиться к врачу;

- не смешивать с кислотными средствами.

	

	О с т о р о ж н о,  с о д е р ж и т  щ ё л о ч ь !

	Упаковка(л.)
	Пластиковые, химически стойкие флаконы -1л,

канистры - 5, 10, 15, 20, 30л, бочки - 150, 200, 1000л.                                                  

	
	

	Условия хранения
	Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20 С. 

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Не допускать перегрева и длительного хранения при отрицательных температурах.

	
	

	Гарантийный срок хранения
	2 года со дня изготовления              


	Биолайт СТ-2
	Кислотное беспенное средство для внутренней мойки пищевого оборудования                             

	Назначение
	       Средство предназначено для внутренней мойки (CIP-мойки) пищевого оборудования методом циркуляции, погружения, распыления.

       Удаляет минеральные отложения, в т.ч. соли кальция, накипь, винный, пивной и молочный камень, остатки протеинов, жиров, дрожжей с поверхностей из нержавеющей стали, алюминия, кислотостойких материалов.

	
	

	Область применения
	       Применяется для кислотной мойки оборудования: стерилизаторов, пастеризаторов, сепараторов, нагревателей, испарителей, резервуаров, емкостей, доильных установок, фризеров, трубопроводов, варочных аппаратов, фильтров, пастеризаторов, суслопроводов, бочек, КЕГов, поликарбонатных бутылей и  полиэфирных (ПЭТФ, ПЭН)  бутылок на предприятиях молочной, пивобезалкогольной, ликеро-водочной, винодельческой, кондитерской, крахмало-паточной, дрожжевой промышленности, на предприятиях по производству майонезов, соусов, кетчупов, на молочных фермах.

	
	

	Свойства
	       Концентрированное жидкое кислотное беспенное средство на основе азотной кислоты.

       Средство обладает хорошим смачивающим и очищающим действием в воде любой жесткости. Эффективно  растворяет и удаляет минеральные отложения и органические остатки. Обладает умеренным дезинфицирующим действием. 

       При правильном использовании рабочие растворы средства не оказывают отрицательного воздействия на   обрабатываемые поверхности. Остатки средства легко смываются, не оставляя следов.

       Средство в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, при правильном применении не разлагается с выделением вредных веществ. Является негорючей жидкостью. Не замерзает, при низких температурах, наблюдается помутнение препарата и незначительный осадок. Моющие свойства сохраняются.

	Рекомендации по применению

	       1. Для кислотной мойки оборудования использовать раствор 0,2-3 %-ой концентрации, температура мойки от +20 до 85 С, время мойки - 20-40 минут.

       2. После кислотной мойки оборудование промыть водой.

       3. Для щелочной мойки можно использовать средство "Биомол К-2" (арт.77), "Биомол КС-2" (арт. 75) или раствор щелочи с добавкой "Биомол АД" (арт. 79 или арт.100).

       4. В отдельных случаях средство "Биолайт СТ-2" можно использовать как добавку к раствору фосфорной или сульфаминовой кислоты (концентрация - 0,1-0,8 %).

       П р и м е ч а н и е

       1. Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время обработки) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, условий и методов мойки, типа оборудования.

       2. Не применять для поверхностей из цветных металлов.

       3. Не смешивать с щелочами и щелочными моющими средствами.

       4. Перед использованием перемешать содержимое канистры!

	Технические характеристики

	Состав
	Оптимизированная смесь органических и неорганических кислот, ингибиторов коррозии, специальных низкопенных смачивающих веществ.

	Внешний вид
	Прозрачная жидкость коричневого цвета, допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

	Плотность
	около 1,20 г/см куб. при t = 20 С

	Значение pH
	около 1,40 (1%-ого раствора в дистиллированной воде).

	Определение концентрации раствора
	Методики приготовления, контроля и корректировки рабочих растворов предоставляются по запросу.

	Электро-проводность
	Данные по электропроводности для конкретных  диапазонов концентраций и температур предоставляются по запросу.

	Меры предосторожности

	       П р и   р а б о т е   с   р а б о ч и м и   р а с т в о р а м и :

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;

- приготавливая растворы, концентрат средства лить в воду;

- использовать резиновые перчатки, спецодежду.

       П р и   р а б о т е   с   к о н ц е н т р а т о м :

- использовать резиновые перчатки и очки, защитную спецодежду;

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой, обратиться к врачу.

	

	О с т о р о ж н о, с о д е р ж и т  к и с л о т у !

	Упаковка(л.)
	Пластиковые, химически стойкие флаконы - 1л, 

канистры - 5, 10, 15, 20, 30л, бочки - 150, 200, 1000л.                                                

	
	

	Условия хранения
	Хранить в таре завода-изготовителя в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20 С. Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

	
	

	Гарантийный срок хранения
	2 года со дня изготовления              


