Диагностика клапана хол-ка

Участник po-sto-gram, 


Метод диагностики современных холодильников при наличие клапана.
Прочитал на сайте много сообщений, где даже некоторые опытные холодильщики не могут определить, что не работает; датчик с мозгами или клапан. Про последний иногда даже не упоминают. Всегда задают вопрос о датчике и мозгах, к примеру; не работает одна из камер? А ведь не нужно лезть в дебри не проверив клапан. Так как он часто является причиной, когда не работает одна из камер,обычно хк.
Метод заключается в том, чтобы разделить на 2 части; 
1)клапан 2)мозги, датчики
И так клапан; прежде всего его нужно отключить за изолировать провода, дабы не убить симистор. Подключить к клапану 220v через диод и подать краткосрочный импульс. Клапан, получая импульс, к примеру, положительный, он переключится в одно из его устойчивых состоянии и направит фреон в одну из камер. Проверяем какая камера даёт холод и если случайно не идёт фреон во вторую. После убеждения, что всё в норме, подаём отрицательный импульс. Исправный клапан переключится во второе его устойчивое положение. И фреон помчится в противоположную камеру, охлаждая её. 
Основные неисправности клапана;
1) обрыв обмотки, сопротивление клапана порядка 1,5 ком для вош.
2) клапан не переключается. Остаётся в том же положении, обычно из за засора.
3) клапан пропускает фреон в обе камеры. Из за засора заклинил в промежуточном состоянии.
4) иногда засор настолько велик что вааще не пропускает фреон.
Естественно если клапан в порядке тогда можно и нужно переходить к диагностики мозгов с датчиком. Не забыть подключить клапан к схеме. 
Проверяем симистор (либо симисторы в случае 2 по клапану)
Берём, резак переменный порядка 100ком и предварительно, проверив сопротивление датчиков. Подозреваемый датчик, меняем в смысле (подключаем) вместо датчика данный потенциометр. Подключаем холодильник. При изменении положения потенциометра в пределах таблицы по датчику, получаем данные температур на проверяемом датчике, при этом следим за переключениями клапана. Если клапан переключился, остаётся поменять датчик.( так же проверить все остальные датчики, есть случаи когда датчик не реагирует на изменении температуры)
Если нет обратитесь к электронщику (виновата плата) не лезьте в дебри, думаю без спец знании не разберётесь . вопросы? отвечу.

