	                         Заправка  автокондиционера. Объем хладагента и масла.
р
(где спёр-не помню уже…так,слегка подправил…)

Автомобиль 

Год выпуска

Хладагент

Кол-во (г) 

Марка компрессора

Тип масла 

Вязкость

 Кол-во масла в
 системе 

                                              AUDI                                                                                       

A3

96-

R134a

750-800

н/д

G052 154 A2 

ISO 46

   120-150


A4 (климат) 

95-96

R134a

650-700

ZEXEL
DENSO

G052 154 A2
G052 300 A2 

ISO 46
ISO 46 

   250-300
    н/д


A4 

-11/97

R134a

650-700

ZEXEL

G052 154 A2 

ISO 46

   250-300


A4 (showa condenser)

.../...11/97-

R134a

700-750

DENSO

G052 300 A2

ISO 46

   250-300


A4 (AWG condenser)

11/98-12/98

R134a

550-600

н/д

н/д

н/д

   н/д


A6

.../...-11/97

R134a

800-850

ZEXEL

G052 154 A2 

ISO 46

   250-300


A6

11/97-08-98

R134a

850-900

DENSO

G052 300 A2

ISO 46

   250-300


A6 (20mm condenser)

08/98-04/99

R134a

750-800

н/д

н/д

н/д

   н/д


A6 (16mm condenser)

10/98-12/98

R134a

550-600

н/д

н/д

н/д

   н/д


A6 (18mm condenser)

04/99-.../...

R134a

650-700

н/д

н/д

н/д

   н/д


A6-V8

.../...-03/99

R134a

550-600

н/д

н/д

н/д

   н/д


A6-V8

03/99-.../...

R134a

650-700

н/д

н/д

н/д

   н/д


TT

1988-.../...

R134a

750-800

ZEXEL
DENSO

G052 154 A2
G052 300 A2 

ISO 46
ISO 46 

   120-150
   н/д 


80/Cabrio/Coupe/Quattro

1991-09/92

R12

650-750

н/д

Dens Oil 6 

ISO 46 

   250-300


80/Cabrio/Coupe/Quattro
non coloured restrictor 

10/92-99

R134a

650-700

н/д

G052 154 A2

ISO 46

   250-300


80/Cabrio/Coupe/Quattro
coloured restrictor 

10/92-99

R134a

700-750

н/д

G052 154 A2

ISO 46

   250-300

80/Cabrio/Coupe/Quattro, климат


1991-09/92

R12

650-750

н/д

Dens Oil 6 

ISO 46

   250-300


80/Cabrio/Coupe/Quattro
non coloured restrictor, климат
10/92-96

R134a

650-700

н/д

G052 154 A2

ISO 46 

   250-300


80/Cabrio/Coupe/Quattro 
coloured restrictor, климат
10/92-96

R134a

700-750

н/д

G052 154 A2

ISO 46

   250-300


100

1991-09/92

R12

1050-1150

н/д

Dens Oil 6 

н/д

   280-320


100
non coloured restrictor 

09/92-94

R134a

750-800

ZEXEL
DENSO

G052 154 A2
G052 300 A2 

ISO 46 

   250-300


100
coloured restrictor

09/92-94

R134a

800-850

н/д

н/д

н/д

   н/д


100/A6
климат

1991-09/92

R12

1050-1150

н/д

Dens Oil 6 

н/д

   280-320


100/A6
климат, non coloured restrictor 

09/92-94

R134a

750-800

ZEXEL
DENSO 

G052 154 A2
G052 300 A2 

ISO 46

    250-300


100/A6
климат, coloured restrictor 

09/92-97

R134a

800-850

н/д

н/д

н/д

     н/д





	[image: image1.png]




	

	
Автомобиль 
	Год выпуска
	Хладагент
	Кол-во (г) 
	Марка компрессора
	Тип масла 
	Вязкость
	Кол-во масла в системе 

	
BMW

	
3 Series (E36), климат 
	1991-
	R12
	1175-1225
	н/д
	Suniso 5GS 
	н/д
	н/д

	3 Series (E36), климат, конденсор с плоскими трубками 
	91-95
	R 134a
	800-850
	н/д
	PAG
	н/д
	н/д

	3 Series (E36), климат, конденсор с круглыми трубками 
	1991-1995
	R 134a
	975-1025
	н/д
	PAG
	н/д
	н/д

	3 Series (E36), климат, конденсор с плоскими трубками
	1996-
	R 134a
	800-850
	н/д
	PAG
	н/д
	н/д

	3 Series (E36), климат, конденсор с круглыми трубками 
	1996-
	R 134a
	975-1025
	н/д
	PAG
	н/д
	н/д

	
3 Series (E46), клима
	all
	R 134a
	715-765
	н/д
	PAG
	н/д
	н/д

	
5 Series (E34), климат
	1989-94
	R12
	1900-1950
	н/д
	Suniso 5GS 
	н/д
	н/д

	
5 Series (E34),TD/TDs, климат 
	1989-94
	R12
	1475-1525
	н/д
	Suniso 5GS 
	н/д
	н/д

	5 Series (E34), климат, конденсор с круглымы трубками
	1989-94
	R134a
	1525-1575
	н/д
	PAG
	н/д
	н/д

	5 Series (E34), климат, конденсор с плоскими трубками
	1989-94
	R134a
	1450
	н/д
	PAG
	н/д
	н/д

	
5 Series (E34)TD/TDs, климат 
	1989-94
	R134a
	1450-1550
	н/д
	PAG
	н/д
	н/д

	5 Series (E39) 520, 523i, 528i, 535i, 540i, M5 
	1998-.../...
	R134a
	740-760
	н/д
	PAG
	н/д
	н/д

	
5 Series (E39) 525 TD/TDs 
	
	R134a
	1290-1310
	н/д
	PAG
	н/д
	н/д

	
5 Series (E39) 525D, 530D 
	
	R134a
	670-690
	н/д
	PAG
	н/д
	н/д


	
Автомобиль 

Год выпуска

Хладагент

Кол-во (г) 

Марка компрессора

Тип масла 

Вязкость

Кол-во масла в системе 


CITROEN

Xsara Picasso

1999-.../...

R134a

625-725

н/д

SP10

ISO 46 

135


Xantia 1.6/1.8/2.0/1.9D/1.9D Turbo, 23mm condenser, климат
.../... - 09/94 

R134a

975 (+-25) 

SD 7V16 

SP10

ISO 46 

н/д


Xantia 1.6/1.8/2.0/1.9D/1.9D Turbo, 16mm condenser, климат
10/94-.../...

875 (+-25)

SD 7V16

SP10

ISO 46 

н/д


Xantia 1.8/2.0/2.0 16V/1.9D/1.9D Turbo (SD7V15) 

R134a

775 (+-25)

SD 7V15

SP20

ISO 100 

н/д


Xantia 1.8/2.0/2.0 16V/1.9D/1.9D Turbo (SD7V16) 23mm condenser

10/94-

R134a

975 (+-25)

SD 7V16

SP10

ISO 46

н/д


Xantia 1.8/2.0/2.0 16V/1.9D/1.9D Turbo (SD7V16) 16mm condenser

10/94-

R134a

875 (+-25)

SD 7V16

SP10

ISO 46

н/д

Xsantia 1.8/2.0/2.0T/3.0/1.9D/2.0HDi/2.1D Turbo, климат 

1998-01
1998-01
1998-01

R134a
R134a
R134a

775 (+-25)
875 (+-25
875 (+-25

SD 7H15
SD 7V16
Delfi V5 

SP20
SP10
Planet elf 

ISO 100
ISO 46
ISO 150

Diesel 250-280 
Benzin 135


Xsara 1.4/1.6/1.8/2.0, климат 

1997-98

R134a

950-1000

н/д

SP10

ISO 46

135


Xsara 1.9D/1.9TD/2.0HDi

1997-98

R134a

850-900

н/д

SP10

ISO 46

135


Xsara 1.4/1.6/1.8/2.0, климат

1997-98

R134a

950-1000

н/д

SP10

ISO 46

135


Xsara 1.9D/1.9Turbo, климат 

1997-98

R134a

850-900

н/д

SP10

ISO 46

120-150


Xsara 1.4/1.6/1.8/2.0

1999-

R134a

950-1000

н/д

SP10

ISO 46

135


Xsara 1.9D/1.9TD/2.0HDi 

1999-

R134a

850-900

н/д

SP10

ISO 46

135


	 


 

	
Автомобиль 

	Год выпуска

	Хладагент

	Кол-во (г) 

	Марка компрессора

	Тип масла 

	Вязкость

	Кол-во масла в системе 


	
HONDA

	
Accord

	1990-93

	R12

	900-950

	н/д 

	ND-Oil 6 

	н/д

	100


	
Accord

	1993-98

	R134a

	700-750

	н/д 

	ND-Oil 8 

	ISO 46 

	160


	
Accord, benzine 

	1998-

	R134a

	500-550

	Denso

	ND-Oil 8 

	ISO 46 

	160


	
Accord, benzine

	1998-

	R134a

	500-550

	Sanden

	SP 10 

	ISO 46 

	130


	
Accord, benzine, климат

	1998-

	R134a

	500-550

	Denso

	ND-Oil 8 

	ISO 46 

	160


	
Accord, benzine, климат

	1998-

	R134a

	500-550

	Sanden

	SP 10 

	ISO 46 

	130


	
Civic (3/4 door, coupe) 

	1996-99

	R134a

	600-650

	н/д 

	SP 10 

	ISO 46 

	130


	
Civic (3/4 door, coupe), климат

	1996-99

	R134a

	600-650

	н/д 

	SP 10 

	ISO 46 

	130


	
Civic (5 door), benzine 

	1996-99

	R134a

	500-550

	н/д 

	SP 10 

	ISO 46 

	120


	
Prelude 

	-1993

	R12

	750-800

	н/д 

	Suniso 5GS 

		120


	
Prelude 

	1994-96

	R134a

	650-700

	н/д 

	SP 10 

	ISO 46 

	120



	
	 


 

	
Автомобиль 
	Год выпуска
	Хладагент
	Кол-во (г) 
	Марка компрессора
	Тип масла 
	Вязкость
	Кол-во масла в системе 

	
HYUNDAI

	
Accent
	1995-99
	R12
	850-900
	н/д
	EXPOXJ
	н/д
	140-160

	
Accent
	1995-99
	R134a
	670-680
	н/д
	FD46XG
	ISO 46 
	170-190

	
Lantra
	1991-95
	R12
	900
	н/д
	Suniso 5GS 
	н/д
	н/д

	
Lantra
	1991-95
	R134a
	680
	н/д
	FD46XG
	ISO 46 
	140-160


	
Автомобиль 
	Год выпуска
	Хладагент
	Кол-во (г) 
	Марка компрессора
	Тип масла 
	Вязкость
	Кол-во масла в системе 

	JAGUAR

	
S-Type, климат
	1999-
	R134a
	775-825
	
	XR83680
	ISO 46 
	210

	
	


 

	
Автомобиль 
	Год выпуска
	Хладагент
	Кол-во (г) 
	Марка компрессора
	Тип масла 
	Вязкость
	Кол-во масла в системе 

	
MAZDA

	
323
	1998-
	R134a 
	625
	н/д
	Atmos GU10 
	ISO 46 
	   150

	
323,климат 
	1999-
	R134a
	625
	н/д
	Atmos GU10
	ISO 46 
	   150

	
626
	.../... - 05/94
	R12
	750-800
	н/д
	Atmos S150
	н/д
	   150

	
626
	06/94-
	R134a
	700
	н/д
	Atmos S150
	ISO 46 
	   175

	
Автомобиль 
	Год выпуска
	Хладагент
	Кол-во (г) 
	Марка компрессора
	Тип масла 
	Вязкость
	Кол-во масла в системе 

	
MERCEDES

	
A-class, полуавтомат. контроль 
	1998-
	R134a
	570-630
	н/д
	A001 989 0803 
	ISO46
	н/д

	
С-class (VIN 1A168524/1F164269)
	1993-
	R134a
	950
	н/д
	A001 989 0803 
	ISO46
	н/д

	
C-class (VIN 1A168525/1F164270) 
	1993-
	R134a
	850
	н/д
	A001 989 0803 
	ISO46
	н/д


	
C-class, diesel 
	1993-
	R134a
	900(+- 50)
	н/д
	A001 989 0803 
	ISO46
	н/д

	
C-class, климат, (VIN 1A168524/1F164269) 
	1993-
	R134a
	950
	н/д
	PAG
	ISO46
	н/д

	
C-class, климат, (VIN 1A168525/1F164270) 
	1993-
	R134a
	850
	н/д
	PAG
	ISO46
	н/д

	
C-class, климат, diesel 
	1993-
	R134a
	900(+- 50)
	н/д
	PAG
	ISO46
	н/д

	
E-class
	09/89-93
	R12
	1100
	н/д
	Suiso 5GS 
	н/д
	н/д

	
E-class
	1993-95
	R134a
	950
	н/д
	A001 989 0803 
	ISO46
	н/д

	
E-class, климат
	09/89-93
	R12
	1100
	н/д
	Suniso 5GS 
	н/д
	н/д

	
E-class, климат
	1993-95
	R134a
	950
	н/д
	A001 989 0803 
	ISO46
	н/д

	
E-class
	1995-
	R134a
	1000
	н/д
	PAG
	ISO46
	н/д

	
E-class, климат
	1995-
	R134a
	1000
	н/д
	PAG
	ISO46
	н/д

	
M-class, полуавтомат. контроль
	1998-
	R134a
	750
	н/д
	A001 989 0803 
	ISO46
	н/д

	M-class, климат контроль

	2000-
	R134a
	750
	н/д
	A001 989 0803 
	ISO46
	н/д


	
	 


 

	
Автомобиль 
	Год выпуска
	Хладагент
	Кол-во (г) 
	Марка компрессора
	Тип масла 
	Вязкость
	Кол-во масла в системе 

	
MITSUBISHI

	
Shogun
	1991-97
	R12
	750-850
	н/д
	Denso Oil 6 
	ISO 46 
	80 (+- 50) 

	
Shogun, кроме 4M40
	1991-97
	R134a
	600-650
	н/д
	ND Oil 8
	ISO 46 
	80 (+- 50)

	
Shogun, 4M40
	1991-97
	R134a
	500-550
	н/д
	ND Oil 8
	ISO 46 
	80 (+- 50)

	
Автомобиль 
	Год выпуска
	Хладагент
	Кол-во (г) 
	Марка компрессора
	Тип масла 
	Вязкость
	Кол-во масла в системе 

	
NISSAN

	
Almera
	1995-99
	R134a
	450-550
	Zexel
Calsonic
	Nissan Type R 
	ISO 100 
	200
180 

	
Автомобиль 
	Год выпуска
	Хладагент
	Кол-во (г) 
	Марка компрессора
	Тип масла 
	Вязкость
	Кол-во масла в системе 

	
PEUGEOT

	
206 (кроме RFR/RFN)
	1998-
	R134a
	680-720
	н/д
	SP 10
	ISO46
	120-150

	
206 (RFR/RFN)
	1998-
	R134a
	630-670
	н/д
	н/д
	н/д
	

	
306 (SD7V12/7V16 up to VIN №32000000) 
	1993-97
	R134a
	900
	н/д
	SP 10
	ISO46
	

	
306, климат контроль (SD7V12/7V16) 
	1997-
	R134a
	725(+- 25)
	н/д
	SP 10
	ISO46
	120-150

	
405
	1992-1993
	R12
	1100
	н/д
	Rima 100 
	ISO100
	н/д

	
405
	1993-97
	R134a
	675
	н/д
	SP 20 
	ISO100
	н/д

	
406
	1995-
	R134a
	780-820
	н/д
	SP 10
	ISO46
	120-150

	
806
	1994-
	R134a
	950-1000
	н/д
	SP 10
	ISO46
	120-150


	
Автомобиль 

	Год выпуска

	Хладагент

	Кол-во (г) 

	Марка компрессора

	Тип масла 

	Вязкость

	Кол-во масла в системе 


	
RENAULT

	
Espace (J7R768/J7T772/Z7W712), benzine 

	1991-94

	R12/R134a

	1300-1500/1225-1275

		RIMA100/SP20

	ISO 100

	120-150


	
Espace (J8S772/J8S776/J8S778), diesel 

	1991-94

	R12/R134a

	1300-1500/1225/1275

		RIMA100/SP20

	ISO 100

	120-150


	
Espace (J7R768/J7T772/Z7W712/J8S610/J8S778) 

	1995-97

	R134a

	1225-1275

		SP20

	ISO 100 

	120-150


	
Espase (F3R728/F3R729/Z7X775), benzine 

	1996-98

	R134a

	880 (-+30) 

		SP10

	ISO 46

	н/д


	
Espace (G8T716/G8T714),diesel

	1996-98

	R134a

	700

		SP10

	ISO46

	н/д


	
Espace, benzine (ALL кроме F9Q) 

	1999-

	R134a

	880 (-+30)

		SP10

	ISO46

	120-150


	
Espace, ( F9Q)

	1999-

	R134a

	720 (+- 30) 

		SP10

	ISO46

	120-150


	
Espace, diesel 

	1999-

	R134a

	880 (-+30)

		SP10

	ISO 46

	120-150


	
Clio

	1998-

	R134a

	615-685

		SP10

	ISO 46

	135


	
Laguna (1.6/1.8/3.0/1.9Turbo), климат 

	1994-

	R134a

	670-730

		SP10

	ISO 46 

	120-150


	
Laguna (2.0-F3P 670/674), климат 

	1994-

	R134a

	750-810

		SP10

	ISO 46 

	120-150


	
Laguna (2.0 16V-N7Q), климат 

	1994-

	R134a

	775-825

		SP20

	ISO 100 

	135


	
Laguna (2.20/3.0), климат

	1994-

	R134a

	750-810

		SP10

	ISO 46

	135


	
Laguna (2.2D Turbo), климат

	1994-

	R134a

	670-730

		SP10

	ISO 46

	120-150


	
Laguna (1.8/1.9D Turbo), климат 

	1996-

	R134a

	670-730

		SP10

	ISO 46

	120-150


	
Laguna (2.0-FSP 670/674), климат 

	1996-

	R134a

	750-810

		SP10

	ISO 46 

	120-150


	
Laguna (2.0 16V-N7Q), климат

	1996-

	R134a

	775-825

		SP20

	ISO 100 

	135


	
Laguna (2.20/3.0), климат

	1996-

	R134a

	750-810

		SP10

	ISO 46

	135


	
Laguna (2.2D Turbo), климат

	1996-

	R134a

	670-730

		SP10

	ISO 46

	120-150


	
Megane (Sanden compressor) 

	1995-98

	R134a

	725-775

		SP10

	ISO 46

	120-150


	
Megane (Delphi Harrison compressor) 

	1995-98

	R134a

	720-780

		Planetelf PAG488 

	ISO 150 

	205-235


	
Megane

	1999-

	R134a

	745-780

		Planetelf PAG488 

	ISO 150 

	205-235


	
Scenic

	1999-

	R134a

	645-715

		Planetelf PAG488 

	ISO 150 

	205-235



	
	 


 

	
Автомобиль 

	Год выпуска

	Хладагент

	Кол-во (г) 

	Марка компрессора

	Тип масла 

	Вязкость

	Кол-во масла в системе 


	
ROVER

	
200/400 (VIN->605481)

	1989-95

	R12

	964

		Suniso 5GS 

		1.4/2.0 135ml
1.6        120 ml 


	
200/400 (VIN ->605482) 

	1989-95

	R134a

	710

		SP10

	ISO 46 

	
	
200

	1996-

	R134a

	535-585

		SP10

	ISO 46

	135


	
400

	1995-

	R134a

	535-585

		SP10

	ISO 46

	135


	
600 2.0 /2.3 

	1993-99

	R134a

	700-750

		Dens Oil 8 

	ISO 46

	160


	
800, климат

	1996-99

	R134a

	650

		Dens Oil 8

	ISO 46

	100 (+-20) 


	
Rover 25 

	1999-

	R134a

	535-585

		SP10

	ISO 46

	135


	
Rover 45 

	1999-00

	R134a

	510-610

		SP10

	ISO 46

	135


	
Rover 75 

	1999-

	R134a

	450 (+-25) 

		Nippon Denso ND8 

	ISO 46

	120


	
Rover 75 климат

	1999-

	R134a

	450 (+-25) 

		Nippon Denso ND8

	ISO 46

	120



	
	 


 

	
Автомобиль 

	Год выпуска

	Хладагент

	Кол-во (г) 

	Марка компрессора

	Тип масла 

	Вязкость

	Кол-во масла в системе 


	
SAAB

	
900

	1993-97

	R134a

	725

		16 40 74 787 

	ISO 100 

	200


	
900

	1997-98

	R134a

	725

		SP10

	ISO 46 

	150


	
9000

	1986-92

	R12

	1100

		Suniso 5GS 

	ISO 100 

	135


	
9000

	1992-94

	R134a

	950

		164 074 787 

	ISO 100

	200


	
Saab 9-3, benzine 

	1998-

	R134a

	800

		16 47 59 106 

	ISO 46

	150


	
Saab 9-3,diesel

	1998-

	R134a

	800

		16 40 74 787 

	ISO 150 

	295


	
Saab 9-3,климат, benzine

	1998-

	R134a

	800

		16 47 59 106 

	ISO 46

	150


	
Saab 9-3,климат, diesel 

	1998-

	R134a

	800

		16 40 74 787 

	ISO 150 

	295


	
Saab 9-5

	1997-

	R134a

	875

		16 47 59 106 

	ISO 46

	145


	
Saab 9-5,климат

	1997-

	R134a

	875

		16 47 59 106

	ISO 46

	145



	
	 


 

	
Автомобиль 
	Год выпуска
	Хладагент
	Кол-во (г) 
	Марка компрессора
	Тип масла 
	Вязкость
	Кол-во масла в системе 

	
SEAT

	
Alhambra один испарит. 
	1995-97
	R134a
	950 (+-50) 
	
	G052 154A2 
	ISO 100 
	200135

	
Alhambra два испарит.
	1995-97
	R134a
	1350 (+-50) 
	
	G052 154A2
	ISO 46 
	240

	
Ibiza/Cordoba
	1993-99
	R134a
	900-930
	
	PAG
	ISO 100 
	115-130

	
Ibiza/Cordoba
	1999
	R134a
	750-800
	
	G052 154A2
	ISO 100
	135

	
Leon/Toledo
	1999-
	R134a
	750-800
	
	G052 154A2
	ISO 46
	12-150

	
Leon/Toledo, климат
	1999-
	R134a
	750-800
	
	G052 154A2
	ISO 150 
	120-150

	
Автомобиль 
	Год выпуска
	Хладагент
	Кол-во (г) 
	Марка компрессора
	Тип масла 
	Вязкость
	Кол-во масла в системе 

	
SKODA

	
Octavia
	1996
	R134a
	750-800
	
	G052 154A2 
	ISO 46 
	120-150

	
Octavia, климат 
	1996
	R134a
	750-800
	
	G052 154A2
	ISO 46 
	120-150 


	
Автомобиль 
	Год выпуска
	Хладагент
	Кол-во (г) 
	Марка компрессора 
	Тип масла 
	Вязкость
	Кол-во масла в системе 

	
TOYOTA

	
Avensis
	1997-99
	R134a
	400-500
	
	ND Oil 8
	ISO46
	н/д

	
Avensis, климат 
	1997-99
	R134a
	400-500
	
	ND Oil 8
	ISO46
	н/д

	
Avensis, климат 
	1999-00
	R134a
	440-480
	
	ND Oil 8
	ISO46
	н/д

	
Carina E 
	1992-98
	R134a
	700-800
	
	ND Oil 8
	ISO46
	н/д

	
Celica
	1990-94
	R12
	700-800
	
	Denso oil 6 
	н/д
	н/д

	
Celica
	1994-99
	R134a
	600-700
	
	ND Oil 8
	ISO46
	н/д

	
Corolla
	1992-97
	R134a
	700-800
	
	ND Oil 9 
	ISO100
	н/д

	
MR2
	1990-93
	R12
	800-900
	
	Denso oil 6
	ISO46
	н/д

	
MR2
	1994-99
	R134a
	800-900
	
	ND Oil 8
	ISO46
	н/д

	
Previa, один испарит. 
	1993-99
	R134a
	850-950
	
	ND Oil 8
	ISO46
	н/д

	
Previa, два испарит.
	1993-99
	R134a
	1100-1200
	
	
	
	н/д

	
Yaris/Yaris Verso benzine 
	->07/99
	R134a
	440-460
	
	ND Oil 8
	ISO46
	н/д

	
Yaris/Yaris Verso benzine
	08/99->
	R134a
	430-490
	
	ND Oil 8
	ISO46
	н/д


	
Автомобиль 

	Год выпуска

	Хладагент

	R134aКол-во (г) 

	Марка компрессора

	Тип масла 

	Вязкость

	Кол-во масла в системе 


	
OPEL/VAUXHALL

	Astra, benzine


	1993-97

	R134a

	700

		Synthetic PAG 90443840 

	ISO 150 

	295


	
Astra

	1998-

	R134a

	680

		Dens Oil 8 

	ISO46

	120-150


	
Cavalier/Calibra

	1988-92

	R12

	1100

		9001810

		240


	
Corsa, benzine 

	1993-99

	R134a

	900

		Synthetic PAG

	ISO 46 

	300


	
Corsa - C Все кроме Y17DT 

	2000-

	R134a

	650

		90 510419/19 49 874 

	ISO 150 

	benzine-150/diesel-120 


	
Corsa - C Все Y17DT 

	2000-

	R134a

	560

				
	
Omega, benzine 

	1994-99

	R134a

	950

		Synthetic PAG

	ISO 150 

	250


	
Omega, diesel, 2.0

	1994-99

	R134a

	950

		Synthetic PAG

	ISO 150 

	295


	
Omega, diesel, 2.5 

	1994-99

	R134a

	950

		Synthetic PAG ND8 

	ISO 46 

	155


	
Omega, benzine, климат 

	1994-99

	R134a

	950

		Synthetic PAG

	ISO 150 

	250


	
Omega 2.2/2.6/3.2, климат 

	2000-

	R134a

	950

		905 104 19 

	ISO 150 

	250 (aprox.) 


	
Omega 2.2 TD, климат 

	2000-

	R134a

	950

		905 104 19 

	ISO 150 

	295


	
Omega 2.5 TD, климат

	2000-

	R134a

	950

		Dens Oil 8 

	ISO 46 

	155


	
Vectra 4 cyl. 

	1995-99

	R134a

	900

		Synthetic PAG

	ISO 46 

	295


	
Vectra, V6 

	1995-99

	R134a

	900

		Synthetic PAG ND8 

	ISO 46 

	120


	
Vectra, benzine 

	2000-

	R134a

	900

		90443840/Dens Oil8

	ISO 150/ISO 46 

	295/120


	Vectra, diesel


	2000-

	R134a

	750

				
	
Vectra, benzine, климат

	2000-

	R134a

			90443840/Dens Oil8

	ISO 150/ISO 46 

	295/120


	
Vectra, diesel, климат

	2000-

	R134a

					
	
Zafira, кроме Z20LET 

	1999-

	R134a

	600

		Synthetic PAG ND8

	ISO 46 

	120


	
Zafira, Z20LET

	1999-

	R134a

	700

		Synthetic PAG ND8

	ISO 46

	
	
Zafira, два испарителя,
кроме Z20LET

	1999-

	R134a

	800

		Synthetic PAG ND8

	ISO 46

	230-250


	
Zafira, два испарителя,
Z20LET

	1999-

	R134a

	950

		Synthetic PAG ND8

	ISO 46

	

	
	 


 

	
Автомобиль 

	Год выпуска

	Хладагент

	Кол-во (г) 

	Марка компрессора 

	Тип масла 

	Вязкость

	Кол-во масла в системе 


	
VOLKSWAGEN

	
Bora

	1998-

	R134a

	750-800

				н/д


	
Bora, климат 

	1998-

	R134a

	750-800

				н/д


	
Estate

	1995-

	R134a

	850-880

		G052 154A2 

	ISO46

	120-150


	
Golf/Vento/Cabrio benzine 

	1991-06/92

	R12

	950-1050

		Denso oil 6

	ISO46

	120


	
Golf/Vento/Cabrio benzine

	07/92-

	R134a

	800-850

	Sanden

	G052 154A2

	ISO46

	115


	
Golf/Vento/Cabrio benzine

	07/92-

	R134a

	800-850

	Harrison

	G052 154A2

	ISO46

	296


	
Golf/Vento diesel 

	1993-99

	R134a

	800-850

	Sanden

	G052 154A2

	ISO46

	115


	
Golf/Vento diesel

	1993-99

	R134a

	800-850

	Harrison

	G052 154A2

	ISO46

	296


	
Golf

	1997-

	R134a

	750-800

		G052 154A2

	ISO46

	120-150


	
Golf, климат

	1997-

	R134a

	750-800

		G052 154A2

	ISO46

	120-150


	
Lupo Sadnen SD6V12 

	1998-

	R134a

	700-750

		G053 154A2

	ISO46

	120


	
Lupo Calsonic CSV613 

	1998-

	R134a

	550-600

		н/д

	ISO46

	150


	
Lupo Denso 6SEU12 

	1998-

	R134a

	550-575

		G052 300 A2 

	ISO46

	140


	
Passat

	1994-96

	R134a

	1150-1200

		G053 154A2

	ISO46

	115


	
Passat

	1996-

	R134a

	700-750

	Denso
Zexel 

	G052 300 A2
G052 154A2/G52 200 A2 

	ISO46

	250
250 


	
Passat, климат 

	1996-

	R134a

	700-750

	Denso
Zexel 

	G052 300 A2
G052 154A2/G52 200 A2 

	ISO46

	250
250 


	
Polo

	1994-99

	R134a

	700-750

		G053 154A2

	ISO46

	100


	
Polo Classic/Caddy 

	1995-

	R134a

	850-880

		G053 154A2

	ISO46

	115


	
Sharan

	1995-

	R134a

	950 (+-50) 

		G053 154A2

	ISO46

	135


	
Sharan, климат один испаритель 

	1995-97

	R134a

	950 (+-50) 

		G053 154A2

	ISO46

	135


	
Sharan, климат два испарителя

	1995-97

	R134a

	1350 (+-50) 

				240


	
Sharan

	1997-05/00

	R134a

	950-1000

		G053 154A2

	ISO46

	135


	
Sharan, климат один испаритель 

	1997-05/00

	R134a

	950-1000

		G053 154A2

	ISO46

	135


	
Sharan, климат два испарителя

	1997-05/00

	R134a

	1350-1400

		G053 154A2

	ISO46

	240



	
	 


 

	
Автомобиль 

	Год выпуска

	Хладагент

	Кол-во (г) 

	Марка компрессора 

	Тип масла 

	Вязкость

	Кол-во масла в системе 


	
VOLVO

	
740

	1985-90

	R12

	1200

		Suniso 5GS 

		 


	
740

	1985-91

	R12

	1100

		Suniso 5GS

		 


	
740 2.0 16V 

	1985-91

	R12

	1000

		Suniso 5GS

	 

	 


	
740

	1985-92

	R12

	950

		Suniso 5GS

	 

	 


	
740 16V diesel 

	1985-92

	R12

	1050

	 

	Suniso 5GS

	 

	 


	
740 2.8/2.8i 

	1986-87

	R12

	1200

	 

	Suniso 5GS

	 

	 


	
760

	1988-90

	R12

	1100

	 

	Suniso 5GS

	 

	 


	
780

	1985-87

	R12

	1200

	 

	Suniso 5GS

	 

	 


	
780

	1988-

	R12

	1100

		Suniso 5GS

	 

	 


	
700 series, климат, 2.0 16V 

	1985-91

	R12

	1000

		Suniso 5GS

	 

	 


	
700 series, климат, кроме 2.0 16V

	1985-91

	R12

	1100

		Suniso 5GS

	 

	 


	
700 series, климат, 16V diesel 

	1985-92

	R12

	1050

		Suniso 5GS

	 

	 


	
700 series, климат,кроме 2.0 16V

	1985-92

	R12

	950

		Suniso 5GS

	 

	 


	
740

	1985-90

	R12

	1200

		Suniso 5GS

	 

	 


	
760 2.8/2.8i

	1986-87

	R12

	1200

	 

	Suniso 5GS

	 

	 


	
760

	1988-90-

	R12

	1100

	 

	Suniso 5GS

	 

	 


	
780

	1985-87

	R12

	1200

		Suniso 5GS

	 

	 


	
780

	1988-92

	R12

	1100

		Suniso 5GS

	 

	 


	
850 (cold/hot climates) 

	1991-97

	R134a

	825/725

		1161407-0

	ISO46

	 


	
940 кроме 2.0i 16V Turbo 

	1991

	R12

	1100

		Suniso 5GS

	ISO46

	 


	
940 2.0i 16V Turbo 

	1991

	R12

	1000

		Suniso 5GS

		 


	
940 кроме 16V/ diesel 

	1992

	R12

	950

			ISO46

	 


	
940 кроме 16V/ diesel 

	1992

	R12

	1050

				 


	
940 benzine 

	1993-

	R134a

	950

	Sanden
Seiko
Zexel

	1161425-2
1161426-0
1161407-0

	ISO100
ISO100
ISO46

	 


	
940 diesel 

	1993-

	R134a

	900

				
	
960 кроме 2.0i 16V Turbo 

	
1991

	
R12

	
1100

		Suniso 5GS

		
	
960 2.0i 16V Turbo 

	1991

	R12

	1000

		Suniso 5GS

		
	
960 кроме 16V diesel 

	1992

	R12

	950

				
	
960 16V diesel

	1992

	R12

	1050

				
	
960 benzine 

	1993-94

	R134a

	950

	Sanden
Seiko
Zexel

	1161425-2
1161426-0
1161407-0

	ISO100
ISO100
ISO46

	
	
960 diesel 

	1993-94

	R134a

	900

		1161407-0

	ISO46

	
	
S40/V40 benzine кроме GDI

	1996-

	R134a

	900

		1161407-0

	ISO46

	180


	
S40/V40 GDI

	1998-

	R134a

	750

		1161407-0

	ISO46

	120-140


	
S40/A40 GDI 

	1999-

	R134a

	850

		1161407-0

	ISO46

	150-180


	
S40/V40 diesel 

	1996-98

	R134a

	900

		1161407-0

	ISO46

	135


	
S40/A40 diesel 

	1999-

	R134a

	850

		1161407-0

	ISO46

	135


	
S40/V40 климат benzine кроме GDI

	1996-

	R134a

	900

		1161407-0

	ISO46

	180


	
S40/V40, климат GDI

	1998-

	R134a

	750

		1161407-0

	ISO46

	120-140


	
S40/A40, климат GDI

	1999-

	R134a

	850

		1161407-0

	ISO46

	150-180


	
S40/V40, климат diesel 

	1996-98

	R134a

	900

		1161407-0

	ISO46

	135


	
S40/A40, климат diesel 

	1999-

	R134a

	850

		1161407-0

	ISO46

	135


	
S70/A70

	1997-00

	R134a

	750-825

		1161407-0

	ISO46

	200


	
C70

	1998-

	R134a

	750-825

		1161407-0

	ISO46

	200


	
S70/A70 климат

	1997-00

	R134a

	750-825

		1161407-0

	ISO46

	200


	
С70, климат 

	1998-

	R134a

	750-825

		1161407-0

	ISO46

	200



	
	 


 

