                  Таблица  степеней  защиты   I P

                               Класс защиты International Protection
	Твердые тела
	Вода

	Индекс
	Степень защиты
	Характеристика
	Характеристика
	Степень защиты
	Индекс

	[image: image1.png]



	Отсутствие защиты
	Отсутствие защиты от случайного контакта и инородных тел
	Отсутствие защиты
	Отсутствие защиты от влаги
	[image: image2.png]




	[image: image3.png]



	Защита от крупных инородных тел
	Защита от контакта с рукой человека на большой площади и защита от крупных твердых инородных тел диаметром > 50 мм
	Защита от капель воды, падающих вертикально
	Защита от капель
	[image: image4.png]




	[image: image5.png]



	Защита от инородных тел среднего размера
	Защита от контакта с пальцами руки человека и защита от небольших твердых инородных тел диаметром > 12 мм
	Защита от капель воды, падающих под углом до 15°
	Защита от капель
	[image: image6.png]




	[image: image7.png]



	Защита от инородных тел небольшого размера
	Защита от инструмента, проводов или подобных им объектов диаметром > 2.5 мм и от небольших инородных тел диаметром > 2.5 мм
	Защита от капель воды, падающих под углом до 60°
	Защита от брызг
	[image: image8.png]




	[image: image9.png]



	Защита от гранулообразных инородных тел
	Защита от инструмента, проводов или подобных им объектов диаметром > 1 мм и от небольших инородных тел диаметром > 1 мм
	Защита от воды, льющейся со всех направлений
	Защита от брызг
	[image: image10.png]




	[image: image11.png]



	Защита от оседающей пыли
	Полная защита от контакта. Защита от внутренних повреждений оборудования вследствие пылевых отложений
	Защита от струй воды, льющихся под давлением со всех направлений
	Защита от струи
	[image: image12.png]




	[image: image13.png]



	Защита от проникновения пыли
	Полная защита от контакта. Защита от проникновения пыли
	Защита от кратковременного затопления
	Защита от затопления
	[image: image14.png]




	 
	 
	 
	Защита от временного конденсата
	Защита от конденсата
	[image: image15.png]




	 
	 
	 
	Защита от воды под давлением (полное погружение)
	Полная защита от влаги (герметичность)
	[image: image16.png]





z
