Сравнительный анализ герметичных компрессоров

	Марка
компре-
ссора
	Область
применения
	Хладагент
	Холодопроизво-
дительность Q0 , Вт
	Возможные аналоги компрессоров к замене

	
	
	
	Т0=+5 0С
 Тк=+55 0С
	Т0= -15 0С
Тк=+55 0С
	

	Embraco Aspera
	Electrolux
	L'unite hermetique
	Danfoss
	Mraz
	Necchi

	NE2125E
	LBP
	R22
	 
	458
	 
	 
	SC10C
	 
	A9EV

	NE2134E
	LBP
	R22
	 
	670
	 
	 
	SC12C
	KH14C1(3)E/K
	A11EV

	T2140E
	LBP
	R22
	 
	796
	 
	 
	SC15CM
	KH19C1(3)E/K
	A13EV

	T2155E
	LBP
	R22
	 
	965
	 
	 
	SC18CM
	KH23C1(3)E/K
	N17EV

	T2168E
	LBP
	R22
	 
	1304
	 
	 
	SC12/12C
	AH26C1(3)E/K
	N23EV

	J2178E
	LBP
	R22
	 
	1425
	 
	 
	 
	KH37C1(3)E/K
	 

	J2190E
	LBP
	R22
	 
	1662
	 
	 
	SC15/15CM
	KH37C1(3)E/K
	 

	NB6144E
	HBP
	R22
	511
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NB6152E
	HBP
	R22
	584
	 
	L57TN
	AEZ3430E
	 
	 
	 

	NB6165E
	HBP
	R22
	714
	 
	L76TN
	 
	 
	 
	 

	NE6181E
	HBP
	R22
	873
	 
	L88TN
	AEZ34/4440E
	 
	 
	 

	NE5210E
	HBP
	R22
	1065
	 
	 
	AE34CAE4450E
	 
	 
	 

	NE6210E
	HBP
	R22
	1026
	 
	L88TN
	 
	 
	 
	 

	NE6211E
	HBP
	R22
	1179
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T6217E
	HBP
	R22
	1728
	 
	S15TN
	CAJ/TAJ9480T
	 
	AB14C1(3)E/K
	 

	T6220E
	HBP
	R22
	2065
	 
	S18TN
	 
	SC12D
	KB19C1(3)E/K
	 

	NE9213E
	M/HBP
	R22
	1491
	 
	P12TN
	 
	SC10D
	KB14C1(3)E/K
	 

	J/NJ9226E/P
	M/HBP
	R22
	2769
	 
	 
	CAJ/TAJ9513T
	 
	KB26C1(3)E/K
	 

	J/NJ9232E/P
	M/HBP
	R22
	3313
	 
	S26TN
	 
	SC10/10D
	AB26C3E/K
	 

	J/NJ9238E/P
	M/HBP
	R22
	4131
	 
	 
	CAJ/TAJ4519T
	SC12/12D
	KB37C1(3)E/K
	 

	NE7213E
	AC
	R22
	1499
	 
	 
	AE5470E
	 
	 
	 

	NE7215E
	AC
	R22
	1643
	 
	 
	AE5470E
	 
	 
	 

	T7220F
	AC
	R22
	2065
	 
	S19UN
	AJ5510F
	 
	KK19C1E/K
	 

	T7223F
	AC
	R22
	2439
	 
	S22UN
	AJ5512E
	 
	KK23C1E/K
	 

	J/NJ7225F
	AC
	R22
	2588
	 
	S24UN
	AJ5512E
	 
	KK23C1E/K
	 

	J/NJ7228F/P
	AC
	R22
	2992
	 
	S26UN
	AJ/TAJ5515E
	 
	AK23C1E/K
	 

	J/NJ7231F/P
	AC
	R22
	3315
	 
	S30UN/UP
	 
	 
	AK26C1E/K
	 

	J/NJ7238E/P
	AC
	R22
	4048
	 
	S34UN/UP
	AJ/TAJ5519E
	 
	 
	 

	J/NJ7240F/P
	AC
	R22
	4443
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NB2112GK
	LBP
	R404A
	 
	210
	 
	 
	TL4CL
	 
	 

	NB1117GK
	LBP
	R404A
	 
	279
	ML45FB
	AEZ2370Z
	 
	 
	 

	NB2117GK
	LBP
	R404A
	 
	274
	 
	 
	 
	 
	 

	NB1121GK
	LBP
	R404A
	 
	419
	 
	 
	FR8.5CL
	 
	 

	NE2125GK
	LBP
	R404A
	 
	544
	ML80FB
	AEZ2415Z
	SC10CL
	 
	 

	NE2134GK
	LBP
	R404A
	 
	765
	MP12FB
	AE14/CAE2417Z
	SC12CL
	 
	TA11EV

	NEK2117GK
	LBP
	R404A
	 
	352
	ML60FB
	AEZ2390Z
	FR6CL
	 
	 

	NEK2121GK
	LBP
	R404A
	 
	422
	 
	 
	 
	 
	 

	NEK2125GK
	LBP
	R404A
	 
	494
	ML80FB
	AEZ2411Z
	FR8.5CL
	 
	 

	NEK2134GK
	LBP
	R404A
	 
	679
	MP10FB
	 
	 
	 
	TA9EV

	NEK2150GK
	LBP
	R404A
	 
	888
	MP14FB
	AE14/CAE2420Z
	 
	AH14H1(3)E/K
	TA13EV

	T2140GK
	LBP
	R404A
	 
	744
	MP10FB
	
	SC12CL
	
	TA11EV

	T2155GK
	LBP
	R404A
	 
	948
	MP14FB
	CAE2424Z
	SC15CL
	AH19H1(3)E/K
	 

	T2168GK
	LBP
	R404A
	 
	1169
	MK16FB
	CAJ2432Z
	SC18CL/SC10
	KH23H1(3)E/K
	TN17EV

	T2178GK
	LBP
	R404A
	 
	1368
	MK21FB
	CAJ2440Z
	SC21CL
	KH26H1(3)E/K
	TN21EV

	T2180GK/GJ
	LBP
	R404A
	 
	1460
	MR22FB
	CAJ2440Z
	 
	 
	TN23EV

	J/NJ2192GK/GS
	LBP
	R404A
	 
	1725
	MS26FB
	 
	 
	KH37H1(3)E/K
	 

	J/NJ2212GK/GS
	LBP
	R404A
	 
	2273
	MS30FB
	 
	SC18/18CL
	KH45H1(3)E/K
	 

	NB6144GK
	MBP
	R404A
	553
	 
	 
	AEZ4425Z
	TL4DL
	 
	 

	NB6152GK
	MBP
	R404A
	646
	 
	ML45TB
	AEZ34/4430Y
	FR6DL
	 
	 

	NB6165GK
	MBP
	R404A
	768
	 
	ML60TB
	AEZ34/4440Z
	 
	 
	 

	NE5181GK
	MBP
	R404A
	964
	 
	ML80TB
	 
	 
	 
	 

	NE6181GK
	MBP
	R404A
	916
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NE6210GK
	MBP
	R404A
	1082
	 
	ML80TB
	AE34/CAE4450Z
	 
	 
	 

	NE9213GK
	MBP
	R404A
	1602
	 
	MP10TB
	CAE9470Z
	 
	 
	 

	NEK6165GK
	MBP
	R404A
	895
	 
	ML80TB
	AEZ34/4440Z
	 
	 
	 

	NEK6210GK
	MBP
	R404A
	1205
	 
	ML90TB
	CAE44/9450Z
	SC10DL
	 
	 

	NEK6213GK
	MBP
	R404A
	1610
	 
	 
	CAE9470Z
	 
	 
	 

	T6217GK
	MBP
	R404A
	1833
	 
	MP12TB
	CAJ/TAJ9480Z
	SC15DL
	 
	 

	T6220GK
	MBP
	R404A
	2214
	 
	MK16TB
	CAJ/TAJ9510Z
	SC10/10DL
	 
	 

	T6222GK
	MBP
	R404A
	2686
	 
	MR18TB
	 
	SC12/12DL
	 
	 

	J/NJ9226GK/GS
	MBP
	R404A
	2998
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	J/NJ9232GK/GS
	MBP
	R404A
	3706
	 
	 
	 
	SC15/15DL
	 
	 

	J/NJ9238GK/GS
	MBP
	R404A
	4463
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NB1112Z
	LBP
	R134a
	 
	220
	GL70AN
	THB1360Y
	NL6F
	 
	ETR5.5

	NB2112Z
	LBP
	R134a
	 
	220
	GL70AN
	THB1360Y
	NL6F
	 
	ETR5.5

	NB1115Z
	LBP
	R134a
	 
	273
	GL80BH
	 
	NL9FT
	 
	ESR8

	NB1116Z
	LBP
	R134a
	 
	284
	GL90AA/AN
	AEZ1370Y
	NL9F
	 
	ESC8

	NB2116Z
	LBP
	R134a
	 
	277
	GL90AA
	AEZ1370Y
	NL9F
	 
	ESR8

	NB1117Z
	LBP
	R134a
	 
	326
	GL99BH/BL
	AZ1355Y
	 
	 
	ESR9

	NB3117Z
	LBP
	R134a
	 
	277
	GL90AA
	AEZ1370Y
	NL9F
	 
	ESR8

	NB1118Z
	LBP
	R134a
	 
	244
	GL80AA/AF
	AZ1355Y
	NL8F
	 
	ESR7

	NB2118Z
	LBP
	R134a
	 
	244
	GL80AA/AF
	AZ1355Y
	NL8F
	 
	ESR7

	NB1119Z
	LBP
	R134a
	 
	318
	GL99BH/BL
	AEZ1365Y
	 
	 
	ESC8.5

	NB3119Z
	LBP
	R134a
	 
	318
	GL99BH/BL
	AEZ1365Y
	 
	 
	ESC8.5

	NE1121Z
	LBP
	R134a
	 
	393
	GP14BB/CB
	 
	NL11F
	 
	ESC11

	NE2121Z
	LBP
	R134a
	 
	391
	GP14BB/CB
	 
	NL11F
	KC14E1(3)E/K
	ESC11

	NE1130Z
	LBP
	R134a
	 
	495
	GP16CB/FB
	C/AE1412Y
	SC18F
	 
	 

	NE2130Z
	LBP
	R134a
	 
	525
	GK18FB
	C/AE1412Y
	SC18F
	 
	 

	NE2134Z
	LBP
	R134a
	 
	556
	 
	 
	SC18G
	KC19E1(3)E/K
	 

	T2134Z
	LBP
	R134a
	 
	639
	GK21FB
	 
	SC21F
	AC19E3E/K
	 

	T2140Z
	LBP
	R134a
	 
	746
	 
	 
	SC12G
	 
	 

	J/NJ2152Z
	LBP
	R134a
	 
	1045
	 
	 
	SC18G
	 
	 

	BP51/6125H
	HBP
	R134a
	270
	 
	GD36MB
	THB44/3413Y
	TL4GH
	 
	 

	BP51/6128H
	HBP
	R134a
	320
	 
	GL45PB/TB/TG
	 
	 
	 
	 

	BP51/6132H
	HBP
	R134a
	354
	 
	GL60TB/TG
	THB34/4419Y
	TL5G
	 
	ESC4H

	NB5132Z
	HBP
	R134a
	387
	 
	 
	 
	 
	 
	ESC4H

	NB51/6144Z
	HBP
	R134a
	492
	 
	GL80PB/TB/TG
	 
	FR6G
	 
	ESC5H

	NE5160Z
	HBP
	R134a
	623
	 
	 
	 
	FR10G
	 
	ESC7H

	NE6160Z
	HBP
	R134a
	636
	 
	GL90PB/TB/TG
	AEZ34/4430Y
	FR10G
	 
	ESC7H

	NE5170Z
	HBP
	R134a
	728
	 
	GP10PB
	 
	SC10G
	 
	ESC8H

	NE6170Z
	HBP
	R134a
	718
	 
	GP10PB
	 
	SC10G
	 
	ESC8H

	NE51/6187Z
	HBP
	R134a
	997
	 
	GP14PB/TB/TG
	CAE4448Y
	SC12G
	KB14E1(3)E/K
	ESC11H

	NE6210Z
	HBP
	R134a
	1134
	 
	GK16TB/TG
	CAJ/TAJ4452Y
	SC15G
	AB14E1(3)E/K
	 

	NEK6170Z
	HBP
	R134a
	767
	 
	GP10PB
	 
	SC10G
	 
	ESC8H

	NEK6187Z
	HBP
	R134a
	884
	 
	GP12TB/TG
	AE3440Y
	SC12G
	 
	ESC9H

	NEK6210Z
	HBP
	R134a
	1051
	 
	GP16TB/TG
	CAE4456Y
	 
	KB14E1(3)E/K
	 

	NEK6212Z
	HBP
	R134a
	1186
	 
	GP16TG/TB
	CAJ/TAJ4452Y
	SC15GH
	AB14E1(3)E/K
	 

	T6213Z
	HBP
	R134a
	1335
	 
	GR/GK18TB/TG
	CAJ/TAJ4461Y
	SC18G
	KB19E1(3)E/K
	 

	T6215Z
	HBP
	R134a
	1616
	 
	GR22TB/TG
	 
	SC21G
	KB23E1(3)E/K
	 

	T6217Z
	HBP
	R134a
	1737
	 
	GR22TG
	 
	 
	AB23E1(3)E/K
	 

	J/NJ6220Z/ZX
	HBP
	R134a
	2330
	 
	GS30TB
	 
	 
	 
	 

	J/NJ6226Z/ZX
	HBP
	R134a
	2732
	 
	GS34TB
	CAJ/TAJ4511Y
	 
	KB37E1(3)E/K
	 


Диапазон температур кипения:

R22:

LBP - T0=минус 30 0С ... минус 10 0С

R404A:

LBP - T0=минус 40 0С ... минус 10 0С

HBP - T0=минус 20 0С ... +10 0С

R134a:

LBP - T0=минус 30 0С ... минус 5 0С

HBP - T0=минус 15 0С ... +10 0С

 

