[image: image19.emf]
Система контроля и мониторинга эффективности работы охладителей молока
[image: image2.png]



[image: image3.png]



[image: image4.png]



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Система контроля и мониторинга эффективности работы охладителей молока
[image: image5.emf]
PRO INOX PL2 представляет собой систему контроля, которая дает возможность сбора сохраненных записанных данных об эффективности работы охладителей молока. Запускает и контролирует процесс охлаждения, смешивания и промывки. Три дисплея , используемых на панели, служат для информирования об активном режиме работы, температуре и времени. Пульт управления содержит кнопки, символы, и контрольные светодиоды для четкого и простого обслуживания всех имеющихся функций.

Это относится также и к функции сигнализации, а также хранящихся записанных данных,  которые имеют сведения о режимах работы, температуре, интервалах в  энергоснабжении, сигнализации и т.д. Электронный ящик запроектирован таким образом, чтобы обеспечить запас прочности на повреждения, например, в результате падения, слишком высокое или слишком низкое напряжение питания и.т.д.

СОДЕРЖАНИЕ

Общее описание

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

ПРОДУКТ 
             Простота обслуживания

- 
внешняя панель содержащая функциональные клавиши охлаждения, смешивания, мойки
- 
выразительный цифровой дисплей (режим работы,  температура с точностью до 0,1 ° С или F, часы)

- 
непрерывная информация о температуре  охлаждения, а также мойки
ОСОБЕННОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ 
Охлаждение
- 
задержка перед присоединением охладителя во время выполнения 1 го доения позволяет присоединить  охладитель только после истечения запрограммированого  времени и охлаждения до требуемой температуры

- 
возможность использования двух параметров температуры охлаждения (используется,  например, для  изготовления сыра) 
- 
2tA функция: является особенно интересной функцией снижающей риск примораживания молока во время первого заполнения резервуара (первое доение), и позволяющей снизить температуру молока в то время, когда резервуар уже наполнен молоком (автоматическое переключение с первого на второе положение срабатывания термостата).

	2tA функция
[image: image1.wmf]Температура охлаждения

[image: image17.emf]
[image: image6.wmf]

1-е доение
 2-е доение 
3-е доение 
4-е доение
 5-е доение
6-е доение

[image: image7.emf]меньший риск примерзания молока когда испаритель в совершенстве не закрыт зеркалом молока

[image: image8.emf]охлаждение до низшей температуры, которая дает возможность получения более охлажденного молока



Перемешивание

– 
циклический, вынужденный, двухминутный цикл смешивания перед взятием образца (приемом молока) с четким отсчетом

– 
мягкое смешивание: программируемые в случаях, если молоко является теплым (патент Prominox)

– 
Программирование, принуждающее перемешивание молока перед его приемом

Мойка

– 
споласкивание с непосредственным спуском споласкивающей воды, программирование пропорции теплой воды в полоскании, количество использованной воды, времени каждого этапа мойки, контроль уровня воды, ...

– 
приспособление к контролю работы дозирующих помп, а также контролю уровня наполнения резервуаров до моющих средств: простое распределение средств

–
возможность установки дополнительного сливного клапана, который дает возможность отделения сполакивающей воды (вода со смесью молока отделена от воды с моющими средствами)

	СИГНАЛЫ, ИНФОРМАЦИИ О ОШИБКАХ И КОНТРОЛЬ РАБОТЫ
	Простой отчет на контрольном ящике с возможностью подключения к внешней предупредительной системе (свет, звук, телефонная информация, ...)




- 13 возможных источников сигнала: авария холодильной установки, смесителя, насоса, длительное охлаждение, слишком низкая температура мойки, отсутствие / слишком мало воды в процессе мойки, авария датчика температуры, ...

- 
возможность подключения к машине доения для недопущения возможности (забыли) не подключения охладителя

- 
возможность подсоединения датчика позиции вентиля (клапан закрыт во время охлаждения, открытый во время мытья)

- 
система против короткого замыкания для компрессоров
ПРОБНЫЕ ФУНКЦИИ 
Тесты для каждого из компонентов охладителя

	ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
	Простой доступ к основным контрольным функциям несмотря на способ работы





Охлаждение

- 
действие термостата (высота температуры)

- 
самая низкая температура в последних 5 циклах работы

- 
время работы оборудования на протяжении последних 5 циклов

Мойка
- 
максимальная температура достигнутая в течение последних 5 циклов
- 
тип циклов мойки, проведенных в течение последних 5 циклов работы

- 
количество горячей воды в прополаскивании, относительное время наполнения водой

ХРАНЕНИЕ  ДАННЫХ 
Исходные данные
- 
данные об изменчивости температуры, параметров функционирования охладителя (программа охлаждения, циклов мойки, выдержка, работа оборудования и насоса, сигнализация, перерывы в электропитании)

- 
настройка частоты отчета (проверка) данных от 1 до 60 минут:


возможность сохранения:
• данные за 30 дней при проверке каждые 5 минут

• данные за 60 дней при проверке каждые 10 минут
• данные за 6 дней при проверке каждую минуту

Отчет данных

- 
проводится с использованием диагностического щита управления Win Link с помощью передачи данных красным светом со щита управления Win Master (без необходимости физического соединения  устройств)


Win Link  собирает и хранит данные с максимально 15 устройств.
Анализ данных

Подключение щита управления WinLink до компьютера дает возможность тщательного анализа собраной информации.

ФУНКЦИИ

ФУНКЦИИ
[image: image18.emf]
1. • Нажмите кнопку co чтобы выключить функци (процесс) мойки.

2. • Закройте клапан.

3. • Поместите чувствительный элемент установки в охладителе (слив молока).
4. • Нажмите кнопку a1, чтобы начать отсчет начала охлаждения (1-й удой).

5. • Убедитесь в том, что отсчет времени начинается.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХОЛАЖИВАНИЯ 

Общие сведения:
Программа WinMaster  позволяет использовать различные параметры, соответственно с 4 моделью 2tA, 2Ft, 2F i 1F.
2tA: 
два параметра температуры охлаждения с автоматической  задержкой переключания(автоматическая работа, в соответствии с основной заводской настройкой)

1F: 
только одна температура охлаждения (A2 не работает)
2F: 
две регуляции температуры (ручное переключание с A1 на A2 или с A2 на A1 нажатием кнопки a>>)
2Ft: 
две регуляции температуры – одна постоянная, другая ограниченная временем:
A1 
– как постоянная
A2 
– ограниченная до 30 мин.:

→ ручное переключение с A1 до A2 кнопкой a>>

→ автоматическое переключение до A1 до A2 по 30 мин.
Эта функция может быть использована для снижения температуры охлаждения в течение 30 минут (временное снижение температуры).

Функции и параметры работы:

t1 
– первая температура охлаждения (срабатывание термостата)
t2 
 – вторая температура охлаждения (срабатывание термостата)

At 
– присоединение охлаждения с задержкой
A1
– включение охладителя(функция охлаждения до I-й температуры – t1)
A2
– включение охладителя (функция охлаждения до II- й температуры – t2)

Bt  
– двухминутное смешивание молока перед его приемом

b1  
– стандартная программа циклического смешивания при охлаждении до температуры t1

b2 
 – стандартная программа циклического смешивания при охлаждении до температуры t2

b3 
– постонное смешивание (ограниченное до 4 час.)
At
– время задержки до присоединения охладителя

2tA  
– время до переключения режима охлаждения до температуры t2 
ИНСТРУКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ


WinMaster должен быть в режиме ожидания: 
программа мойки должна быть окончена и выключена. Если

диода [image: image9.emf]светит, a счетчик отсчитывает время –  00:00.


 задержите мойку и перейдите в режим ожидания
	Если сигнализация (или несколько сигнализаций), или сигналы информирующие о неправильной работе, светятся – найдите  причину, устраните ее и выключите сигнал, нажав кнопку[image: image10.emf]

	[image: image11.emf]мигающая лампочка   [image: image12.emf] лампочкапостоянного 

                                                                    свечения                                             

ВНИМАНИЕ:

В любое время продолжительное нажатие кнопкиa>> (3 сек.) дает возможность вход в режим контроля параметров работы.



[image: image13.wmf]
ПРАВИЛА ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИИ
	[image: image14.emf]мигающая лампочка   [image: image15.emf] лампочкапостоянного 

                                                                    свечения                                             

ВНИМАНИЕ:

В любое время продолжительное нажатие кнопкиa>> (3 сек.) дает возможность вход в режим контроля параметров работы.



[image: image16.wmf]
	Rys.

показатель регуляции температуры охлаждения (y) мигает  3 с, потом:

 Rys.                     Работа с контролем термостата  

                            (в соответствии с первой

                             настройкой температуры) и

                             принудительным

                             перемешиванием  

                               (ограниченным до 4 часов)

ручное изменение функции

Rys.

     Rys.                                         если программа 1F
                                                не срабатывает

                                        rys.                      ожидание
автоматическое изменение функции
   после 4 часов →  A1(w kółeczku)
• если 2tA запрограммировано, управление

автоматически переключается до b2 (w kółeczku) после запрограмированном времени (напр. по 24 час.)


	    Rys.                                     2 мин. перемешивания

                                             перед сливом

                                             (пробы)

ручное изменение функции

Rys.

              Rys.               отсутствие изменений в  работе

автоматическое изменение функции

после 2 мин. →  ожидание



	
	                 Rys.                                     перемешивание 

                                                               (ограниченное 

                                                          до 4 часов)

ручное изменение функции
                                        rys.                      ожидание

                                     rys.

             Rys.               отсутствие изменений в  работе

автоматическое изменение функции
после 4 час. →  ожидание

	Rys.
показатель регуляции температуры охлаждения (y) мигает  3 с, потом:

Rys.                       Работа с контролем термостата  

                             (в соответствии с второй

                             настройкой температуры) и

                             принудительным

                             перемешиванием  

                                (ограниченным до 4 часов)

ручное изменение функции

Rys.

                                             rys.                      ожидание
автоматическое изменение функции

после 4 час. →  A2 (w kółeczku)
если 2Ft запрограмированно, управление автоматически переключается до b1 (w kółeczku) после 30 мин.

	

	
	


                                                       ФУНКЦИИ – ОХЛАЖДЕНИЕ И ПЕРЕМЕШИВАНИЕ

Объяснение для режима 2tA:

	Начало охлаждения, первое доение,

Опаздывание перед включением:

Пример:

  первая темп. охлаждения: регуляция 1 – 3,6°C
  вторая темп. охлаждения: регуляция  2 – 3,0°C
                           Rys.                                       температера

                                                                                                                     охлаждения

               потом              Rys.                                  настоящая

                                                                                                                     температура

                                                                                                                     молока
                                                                       одсчитывание (с) перед 

                                          подсоединением 

                                          (мин. сек.)                             

Позволяет запустить автоматическое  

охлаждение после указанного времени  (например, 30 минут): 
 - нет необходимости возвращаться к  охладителю в начале доения  

 - охлаждение и перемешивание оптимизировано (достаточное количество молока в резервуаре)
	Работа относительно регуляции A2:
После 24 часов работы относительно установки A1 WinMaster автоматически переключится на установку A2 (время 24 час. может быть изменено в программировании).

                    Rys.                                                  температура

                                                                                                                     молока   

                   Rys.                                                  настоящее

                                                                                                                    время

Молоко будет охлаждено до второй температуры (например, 3.0 ° C / ± 0,3 ° C) 

- поддерживать более низкую температуру 

- уменьшенный риск замораживания молока: 

методом поддерживания более высокой температуры на первом и втором доении, когда испаритель полностью заполнен молоком; 

более низкая температура охлаждения молока на остальном доении, когда цистерна достаточно заполнена

	
	

	Работа относительно регуляции A1:

Автоматическое переключание с At на A1:

                    Rys.                                                  температура

                                                                                                                     молока   

                   Rys.                                                  настоящее

                                                                                                                    время

Молоко будет охлажденным, а температура хранения будет оставаться в пределах температуры охлаждения, например, (3,6 ° C / ± 0,3 ° C) 

      - соответствующее охлаждение

- меньшая угроза замерзания молока  после первого и второго доения (даже для маленьких объема) 

- поддержание температуры ниже 4 ° C  
	


ФУНКЦИЯ – МОЙКА
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИНИМАЮЩЕГО МОЛОКО
         Rys.                                                1 Нажмите кнопку ao для задержания функции

                                                                   охлаждения.

       Rys.                                                2 Перед взятием пробы нажмите кнопку b для           

                                                                 двух-минутного смешивания молока.

    Rys.                                                    3 Перекачайте молоко.            
    Rys.                                                     4 Убедитесь в том, клапан (выпускной) является 

                                                                    открытым.     
   Rys.                                                     5 Нажмите кнопку c1 dla запуска автоматической  
                                                                  мойки.
   Rys.                                                      6 Подождите 10 секунд для проверки - правильно     

                                                                   ли работает мойка (включение отсчета).

                                                                                                                    ФУНКЦИЯ – МОЙКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

	                   

	rys.                      ожидание
rys.             
ручное изменение функции
rys.  
 автоматическое изменение функции
начало программы мойки после 10 сек.

Выбор программы мойки перед началом мойки

(после 10 сек.)  
rys.      

выбор программы:     
         rys.             cP (w kółeczku) или c1(w kółeczku)

                                  (вход к параметрам cf с помощью
                                  OC), c2(w kółeczku) c3(w kółeczku)
           rys.                                              программа задержана

cP = полная программа

C1 = полная программа – без выполаскивания 8

C2 = короткая программа
C3 = полоскание цистерны (перед мойкой)

Внимание: если кнопка c>> заблокирова,       

          одновременно можно использовать только  

          программу cP (или c1).


	rys.             мигающая лампочка               rys.               лампочкапостоянного 

                                                                                                                     свечения

    rys. выключенный диод           rys.  мигающий диод            rys.  светящийся диод

ВНИМАНИЕ: 

Последние 2 минуты в программе мойки имеют большое значение из-за опорожнения цистерны с ополаскиваемой воды (в этом состоянии клапан открыт). В любой момент продолжительное нажимание кнопки c>> (3 сек.) позволяет  войти в режим контроли параметров мойки.
Ручной набор:

     rys.                                           задержка 

                                                   программы

(повторное приложение способом нажатия кнопки c1)

    rys.                             переход к следующему шагу

                                       мойки (до момента блокады 

                                       кнопки c>>)  

	
	если выбрано c1:
         rys.

                                                     отсчет программы  c1
rys.
                               Запуск полной программы без  

                               полоскания 8

ручной набор

                      rys.                           задержка

                                                  программы 

(повторное приложение способом нажатия кнопки c1)

                            rys.         переход к следующему шагу

                                       мойки(до момента блокады 

                                       кнопки c>>)  

                                                

	если выбрано cP:
           rys.                                                        отсчет программы cP

                                             программа cP запущена
	

	
	если выбрано c2:     

rys.

                                                     отсчет программы  c2



ФУНКЦИЯ – МОЙКА

	rys.

                         запуск сокращенной програмы c2

ручной набор

                rys.                                       задержка                

                                                             программы

(повторное включение с помощью нажатия кнопки c1)

                    rys.                 переход к следующему 

                                       этапу

                                       мойки(до момента блокады 

                                       кнопки c>>)  


	

	если выбрано c3:
          rys.                                         отсчет программы  c3

rys.   
                                 Запуск программы полоскания c3 

ручной набор
                      rys.                           задержка

                                                  программы

(повторное включение с  помощью нажатия кнопки c1)

                    rys.                 Переход к завершению  

                                       мойки (до

                                       момента блокады                 

                                       кнопки c>>)  

	

	Окончание программы:
rys.       
окончание процесса

ручной набор
                      rys.           выключение мойки

Эта операция необходима для окончания функции мойки.

	


Аварийная сигнализация, 

информация о поломках

и контроль действий

Аварийная сигнализация, информация о поломках и контроль действий

СПИСОК СИГНАЛОВ

	СИГНАЛ Nr
	ПОКАЗАНИЯ МОНИТОРА
	КОММЕНТАРИЙ

	
	поле x
	поле y
	поле z
	

	E1
	AL
	E 1
	S o n d
	- повреждение датчика: короткое замыкание

	             E2


	AL
	E 2
	S o n d
	повреждения датчика: нет соединения

	E3
	AL
	E 3
	L o n g
	- продолжительное охлаждение (дольше, чем в параметре 6A)

	E41/E45
	AL
	E 41

E 45
	S o Ft
	- ошибка памяти, возвращение к фабричной регулировке(параметры охлаждения)

	E42/E46
	AL
	E 42

E 46
	S o Ft
	- ошибка памяти, возвращение к фабричной регулировке(параметры смешивания)

	E43/E47
	AL
	E 43

E 47
	S o Ft
	- ошибка памяти, возвращение к фабричной регулировке(параметры мойки)

	E44/E48
	AL
	E 44

E 48
	S o Ft
	- ошибка памяти, возвращение к фабричной регулировке (расширенное программирование)

	E50

E51
	AL.

AL
	E 50

E 51
	A g i t

A g i t
	- смеситель не подключен к электропитанию (сбой реле тепловой защиты двигателя). Нарушена цепь питания (соединение) смесителя

	E6


	AL
	 E 6
	F r i g
	- неисправность холодильной установки

	E70


	AL
	E 70
	P u m p
	- неисправность водяного насоса

	E71


	AL
	E 71
	P u m p
	- неправильное подключение к электропитанию насоса  

	            E80
	          AL
	          E 80
	          H 2 0
	- недостаточный уровень воды во время мойки

	E81
	AL
	E 81
	H 2 0
	- Вода или молоко неуместно в датчике уровня

	E9
	AL
	E 9
	r E S
	- неправильное подключение термостата обогревателя / резистивного элемента (если он подключен)

	E10
	AL
	E 10
	P r o d
	- низкий уровень моющих средств в цистерне

	E11
	AL
	запомненная температура
	E 1 1
	- слишком низкая (максимальная) температура мойки

	E12
	AL
	E 12
	– – A 1
	- Включено дойное устройство во время выключенного охладителя (если они включены / соединенные)

	E13
	AL
	E 13
	O u t L
	- неправильная позиция клапана (если установлен датчик местоположения) должен быть открытым во время мойки и закрытый при охлаждении


Чтобы устранить действие аварийной сигнализации и информацию о поломках необходимо устранить причину аварии и нажать кнопку K (supper. del.)
                 Аварийная сигнализация, информация о поломках и контроль действий

СИГНАЛЫ, УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	 ПРИЗНАКИ
	
	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
	
	ПРОВЕРИТЬ
	
	ВЫПОЛНИТЬ

	
	
	авария питания
	
	-проверить источник питания
	
	Подключите снова

охлаждение

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- выключен предохранитель /

выключен предохранитель

перегрузки
	
	- проверьте предохранитель

и/или предохранитель

перегрузки внутри

блока питания
	
	включите снова 

предохранитель 

	
	
	
	
	
	
	

	Нет информации на мониторе

WinMaster не работает
	
	- сгорел предохранитель 100 mA
внутри управления


	
	- предохранитель 100 mA
	
	замените предохранитель;

этот предохранитель защищает цепи и трансформатор ящика WinMaster

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- поврежденный трансформатор
	
	- возможно сгорел предохранитель 100 mA
	
	заменить главную плиту

(ст. 6 000 668-10)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- другие повреждения
	
	
	
	заменить главную плиту

(ст. 6 000 668-10)

	WinMaster не работает
	
	- слишком низкая окружающая температура
	
	- WinMaster был подсоединен сразу после работы охладителя при низкой окружающей температуре (ниже 0°C)
	
	- подождите, пока пульт управления подогреется

- перед подсоединением пульт управления должен быть в теплой окружающей среде

	
	
	
	
	
	
	

	светящиеся сигналы:
	
	- отчет датчика очень высокой температуры, короткое замыкание или влажные соединения
	
	- проверьте состояние соединений датчика (соединения 1 i 2)
	
	- поправьте соединения

- устраните следы влажности на соединениях

- поменяйте датчик

(ст. 7 349 713-30 или 31)

	Rys.
	
	
	
	
	
	

	
	
	- отчет датчика очень низкой температуры,

отключение датчика или прерывание цепи
	
	- проверьте состояние соединений датчика (соединения 1 i 2)
	
	- поправьте соединения
- поменяйте датчик
(ст. 7 349 713-30 или 31)

	
	
	- продолжительное время охлаждени (длиннее чем макс. Запрограмирован-ное время):
	
	
	
	

	
	
	а) установка слишком короткого времени относительно к включению сигнализации (количество молока / мощность оборудования)
	
	- проверьте запрограммированное

время: параметры охлаждения 6A „ALA”

(обычное время:

4 доения: 3 час. 20 мин.

2 доения: 3 час. 30 мин.)
	
	- если необходимо, увеличьте относительное время

	Rys.
	
	b) высокая температура окружающей среды, загрязн.  конденсатор
	
	- проверь состояние конденсатора
	
	- вычистите плиту конден-ра

мягкой щеткой или

сжатым воздухом

	
	
	c) другие неисправности охлаждения
	
	- проверь общее функционирование, наполнение фреоном, работу комрессора, вентиляторов, пресостатов, пускателей
	
	- выполни тест (кнопка „i”); устранить поломку

	Внимание!                   

                  ЧТОБЫ УДАЛИТЬ СИГНАЛ

 Rys            по устранению неполадки нажмите

                                          на кнопку „k”


Аварийная сигнализация, информация о поломках и контроль действий

	ПРИЗНАКИ
	
	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
	
	ПРОВЕРИТЬ
	
	ВЫПОЛНИТЬ


	светящиеся сигналы:

RYS.


	Существенный фактор вызвал ошибку памяти.

a) E41 до E44: память RAM

b) E45 do E48: память EPROM

(постоянная)
	- Проверка функционирования охладителя 

- проверить регулировку температуры охлаждения. 

Вместо запрограммированных параметров в последний раз автоматически возвратилась заводская регулировка. Проверьте программирование и функции.
	Обычное повторное перепрограммирование управления не обязательно 

E45: перепрограммируй эти параметры охлаждения, которые отличались од заводских параметров 

E46: перепрограммируй эти параметры смесителя, которые отличались од заводских параметров 

E47: перепрограммируй эти параметры, которые отличались од заводских параметров, особенно 2c, 3c, 4c, 5c, 7c. 

E48: перепрограммируй расширенные параметры, которые отличались от заводских параметров, особенно 8d и 9d (идентификационный код цистерны:8d = первые цифры

9d = последние цифры


	R YS.
и:

A смешиватель работает

нормально

B – смешиватель не работает

	Отсутствие сигналов смешивания в контакте 21, но WinMaster подает команду работы.

                                               сигнал

                                                             работы

                                                   смесителя
а) электрическиое соединение не соответствует рис. выше.

б) одна из неисправностей в B  появляется на короткое время. 

a) электрическое соединение не соответствует рис. выше.

б) предохранитель  разъединил цепь.

в) неисправно статическое реле WinMaster.
	Правильное соединение должно выглядеть:

R YS.
Термическое         контроль       двигатель            

предохранение     сигнала            cмеси

смесителя              входного         теля

                              питания
                     смесителя

- Проверьте соединения, особенно при контакте 21 

- проверьте работу двигателя смесителя 

- проверьте подключение, особенно в контакте 21

Горячий ли двигатель?

(Не примерзли ли лопатки смесителя, блокировались?)

Повреждение термического предохранителя.

Отсутствие сигнала выхода в контакте 20.
	рабочий 

нуль
Поправьте, если это необходимо.

Устраните сигнализацию.

Поправьте, если это необходимо.

Разблокируйте. Если есть лед, проверьте функционирование термостата.

Поменяйте двигатель.

Поменяйте главную плиту WinMaster  (стt. 6 000 668-10).

	
	
	
	

	R YS.
и:

A смешиватель работает

нормально
B – смешиватель работает постоянно и не задерживается 

	Неправельный сигнал питания в контакте 21: 

- неправильное подключение проводов

- использовано "аварийно" другой програматор смесителя 

- подключен другой включ. работы смесителя

- повреждено статическое реле WinMaster
(постоянное кор. замыкание)
	Соответствует ли электр. соединение  чертежам AL E50.

Убедитесь, использован ли программатор.

Проверьте.

- наличие входного сигнала двигателя смесителя в конт. 20 и 21, даже в сост. ожидания.
	Необходимо исправить соединения. 

Отключите программатор, удалите сигнал (проверьте функцию смешивания). 

Измените или исправьте, если это необходимо.

Замените главную плиту WinMaster (ст. 6 000 668-10).

	Внимание!                   

                  ЧТОБЫ УДАЛИТЬ СИГНАЛ

 Rys            по устранению неполадки нажмите 
                                          на кнопку „k”


                Аварийная сигнализация, информация о поломках и контроль действий
	ПРИЗНАКИ
	
	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
	
	ПРОВЕРИТЬ
	
	ВЫПОЛНИТЬ


	светящиеся сигналы:
RYS.

и:

A – контакт компрессора не нарушен, компрессор

(ы) работает нормально

B – контакт компрессора нарушен, компрессор

(ы) не работает

	- повреждение оборудования

- Отсутствие замкнутой цепи между контактом 14 (общая серая проводка) и 13 (оборудование, фиолетовая проводка), но WinM дает сигнал для запуска оборудования

 - плохое электрическое соединение
- Один из симптомов объявился не на долго (например, низкое давление операции прессостата при первом доении)

- один из контакторов компрессора не соединяет надлежащим образом 

- предохранитель соединен  последовательно в цепи  компрессора 1 (или 2), сгорела катушка пускателя
- повреждены катушки пускателя компрессора

- повреждение реле WinMaster отвечающего за блок охлаждения
	Правильная электрическая проводка:
RYS.

                   серый              фиолетовый

          компрессор 1               компрессор 2

             контактор                     контактор
     вспомогательный        вспомогательный

- проверьте соединения согласно с рис. выше

- проверьте действие оборудования
 - проверьте катушку пускателя

- проверь состояние контакторов (пускателей) предохранителей:

пресостат низкого давления

пресостат высокого давления

термический предохранитель   вентиляторов

магнитно - термический предохранитель

- проверь катушку пускателя
-  используя тест, кнопка „а1”, проверь закрывает ли реле  цепь (напряжение в контакторе 31)
	Поправь, если это необходимо:

Выключите сигнал (кнопка „k”).

При низкой температуре окружающей среды, особенно при первом доении, пресостат низкого давления может на некоторое время выключить оборудование. Это нормально.

Выключите сигнал (кнопка „k”).

Поменяйте пускатель.

- проверьте функционирование (наполнение фреоном, утечка?)

- удалите конденсат, поправьте обмен воздуха

- проверьте работу вентилятора

- проверьте соединения, снова запустите и проверьте функционирование

- замените контактор (пускатель)

- замените главную плиту WinMaster
(ст. 6 000 668-10)


	RYS.
и:

A – контакт компрессора не нарушен, компрессор

(ы) работает нормально
 B – контакт компрессора нарушен, компрессор

(ы) не работает

	- повреждение насоса

- оборвана цепь между контактором 14 (общая серая проводка) и 12 (контактор детектора повреждений насоса), но WinMaster подает импульс для работы насоса  
- неисправное электрическое соединение 
- одна из поломок, описанная для примера B появилась на короткое время(напр., связанная с термической защитой насоса) 

- повреждение контактора насоса

- предохранитель соединенный последовательно в цепь катушки  пускателя помпы перегорел (поврежден) 

- повреждена катушка пускателя помпы
- повреждение реле WinMaster,

отвечающего за работу насоса
	Правильная электрическая проводка:

RYS.

                           серый              красный

вспомогательный

контактор

насоса
- проверь соединение относительно рисунка выше  

- убедитесь в том, что  ротор насоса вращается в правильном направлении 

- проверьте пускатель насоса (загрязнение контактов) 

- проверьте состояние следующих компонентов:

 магнито-термической защиты, 

термическую защиту двигателя  

- проверьте катушку пускателя

В функции теста, кнопка „c1”, проверьте работу реле (нет напряжения  в кон. 32).
	- Поправьте, если это необходимо

- Удалите сигнализацию (кнопка „k”); 

в случае необходимости, повторно 

запустите программу мойки (кнопка „c1”)  

- замените пускатель 

- проверьте настройки следующих предохранителей: 

PX 3285 H4B / 3x400V: 2APX 1C285 
H4B / 1x230V: 5,5A 

- проверить наличие всех фаз
- проверьте, нет ли сопротивления работы ротора насоса  

- проверьте состояние и правильность 

работы двигателя вентилятора

- поменяйте пускатель

Поменяйте главную плиту WinMaster
(ст. 6 000 668-10).
	

	Внимание!                   

                  ЧТОБЫ УДАЛИТЬ СИГНАЛ

 Rys            по устранению неполадки нажмите

                                          на кнопку „k”


Аварийная сигнализация, информация о поломках и контроль действий

	ПРИЗНАКИ
	
	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
	
	ПРОВЕРИТЬ
	
	ВЫПОЛНИТЬ


	светящиеся сигналы:
RYS.
и:

A – насос не     

      работает 

B – насос работает

	-  повреждение насоса

- соединение между контактами 14

(общий.серый провод) и 12

(чувствительный элемент работы помпы/красный

провод), реле насоса обычно отсоединено

- нарушение электрической проводки

- повреждение вспомогательного пускателя насоса

- нарушение электрической проводки

- повреждение вспомогательного пускателя насоса

Реле WinMaster присоединяющий насос поврежден (постоянное короткое замыкание).
	- проверь соединения соответственно с рисунком E70: замыкание цепи между контактами 14 и 12 - проверьте работу пускателя 

- проверьте соединения 

- проверьте работу пускателя 

- проверьте наличие выходного сигнала в контакте 32 
	Исправьте, если это необходимо. 

Замените контакты или пускатель. 

Исправьте, если это необходимо. 

Исправьте или замените пускатель. 

Замените главную плиту WinMaster (ст. 6 000 668-10).


	RYS.
               H20 = вода

	- повреждение чувствительного элемента уровня воды

Во время процесса фазы 2, 3,

4, 5, 6 или 7 отсутствие непрерывности между контактами 5

и 6 на время 10 минут.

WinMaster ждет на протяжении 10 минут на обеспечение надлежащего уровня воды в цистерне. Если в течение 10 мин. предполагаемый уровень  не достигнут, программа мойки переходит в режим "пауза" и включается сигнализация  E80.

- нарушение электрической проводки

- протоки воды закрыты (заблокированы)

- слишком низкое давление воды в системе

- электроклапан открывающий проток воды не работает 

- контакты датчика уровня воды

 нарушены, несмотря на то, что количество воды в цистерне достаточное
- протекает сливной вентиль 
	Правильная электрическая проводка:

1) с датчиком уровня воды

RYS.

                                    контакт для датчика

уровня воды

2) без датчика уровня воды
RYS.

контакты 5 и 6 должны быть соединены
- проверь соединения соответственно с рисунком 1 i 2

- проверьте открыты ли клапана источников воды во время мойки

- проверьте состояние фильтров воды, а также давление воды 

- с помощью ТЕСТА проверьте работу электроклапанов

- проверьте функционирование контактов датчика уровня и если поплавок заблокирован - устраните препятствия, грязь

- проверьте установку датчика уровня воды

- с помощью ТЕСТА нажмите кнопку

„1” (впуск холодной воды), проверьте плотность сливного клапана и  водных соединений. Нажмите клавишу „6” для открытия сливного клапана (раз или два раза – если есть 2 клапана).
	- исправьте, в случае необходимости; соедините вместе контакты 5 и 6, если опция датчика уровня воды не заинсталирована(введена)

 - откройте клапаны, удалите сигнализацию (кнопка „k”) и продолжайте процесс мойки (кн. „c”) 

- сделайте очистку фильтров, поправьте присоединение воды
- замените поврежденную катушку или целый клапан

- сделайте очистку  цилиндра  датчика уровня, его поплавка

- если необходимо -  помените датчик (ст. 7 163 061-39)

- отрегулируйте позицию цилиндра датчика уровня (см. документ 6 100 500-хх) 

- измените в случае необходимости


	Внимание!                   

                  ЧТОБЫ УДАЛИТЬ СИГНАЛ

 Rys            по устранению неполадки нажмите

                                          на кнопку „k”


                Аварийная сигнализация, информация о поломках и контроль действий

	ПРИЗНАКИ
	
	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
	
	ПРОВЕРИТЬ
	
	ВЫПОЛНИТЬ


	светящиеся сигналы:
                 H20 = вода
A -  без вмонтированного

датчика  уровня воды

B – с вмонтированным

датчиком  уровня воды

i

C – сигнализация появляется снова 

по ликвидации

B – z zainstalowanym

czujnikiem

poziomu wody
i

D – alarm nie pojawia

się po skasowaniu

	- повреждение датчика уровня (вода или молоко в датчике)

Соединение между контактами 5 и 6 осталось даже после мойки.

- неправельное программирование 

C1 - контакт датчика уровня не нарушен, нехватка воды в цилиндре датчика

C2 - вода в в цилиндре датчика уровня  (во время ожидания,задержки  или охлаждения охладителя) 

C3 - молоко в цилиндре датчика уровня (во время охлаждение)

D1 - вода в цилиндре датчика уровня  (во время ожидания, задержки или охлаждения охладителя) 

D2 - молоко в цилиндре датчика уровня (во время охлаждения)
	- если вы не заинсталировали датчик уровня, параметр 1E (см. параметры расширенного программирования) должен быть в положении „OFF” 

- проверьте контакты датчика уровня, а также проверьте,  не заблокирован ли и грязнен поплавок 

- проверьте работу (закрытие) электроклапанов (TEСТ, кн. 1-5 )

- Убедитесь, что водяные фильтры  в узлах соединений чистые и в хорошем состоянии: некоторые частицы могли пройти через фильтры и быть причиной течи в клапанах 

- проверьте открытие сливного клапана (ов) в ТЕСТЕ, нажмите кнопку (если есть два клапана: первое нажатие 

                                        = 1-ый клапан 

второе нажатие  

                                       = 2-ой клапан)
- убедитесь, закрыт ли полностью запорный клапан 

- проверьте работу (закрытие) электромагнитных клапанов в функции ТЕСТА(кнопки 1-5) 

- проверьте, чистые ли водяные фильтры в узлах соединений и в хорошем ли состоянии:

 некоторые частицы могли пройти через фильтр и быть причиной протекания через клапаны

- Проверьте открытие запорного клапана (ов) в ТЕСТЕ - нажмите кнопку 

(если есть два клапана: первое нажатие = 1-ый клапан второе нажатие  = 2-ой клапан) 

- проверьте наличие молока в датчике
	- поправьте программу 

- сделайте очистку цилиндра датчика уровня, шарика и поплавка  (после демонтажа цилиндра ) 

- в случае необходимости, замените датчик уровня (ст. 7 163 061-39) 

- сделайте очистку неисправного клапана, замените в случае необходимости 

- сделайте очистку водяных фильтров в узлах соединений, в случае необходимости - заменить 

- заменить сливной клапан или только конденсатор

- закройте запорный клапан, замените или уплотните его элементы 

- сделайте очистку цилиндра датчика уровня, шарик и поплавок (после демонтажа цилиндра) 

- поинформируй пользователя о плотном закрывании клапана 

- сделайте очистку неисправного клапана, при необходимости - замените

- сделайте очистку водяных фильтров в узлах соединений, при необходимости - заменить 

- замените катушку запорного клапана или весь запорный клапан 

- сделайте очистку цилиндра датчика уровня, шарика и поплавка (после демонтажа цилиндра) 

- закройте запорный клапан, замените или уплотните его элементы 

- поинформируйте пользователя о плотном закрывании клапана

	Внимание!         ЧТОБЫ УДАЛИТЬ СИГНАЛ

 Rys            по устранению неполадки нажмите

                                          на кнопку „k”


Аварийная сигнализация, информация о поломках и контроль действий
	ПРИЗНАКИ
	
	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
	
	ПРОВЕРИТЬ
	
	ВЫПОЛНИТЬ


	светящиеся сигналы:
	
	- повреждение электронагревающего элемента / термостата во время 3 этапа мойки (preclean 2) а также этапа 4 (clean / deterg.) на протяжении 20 минут. 

- неправильное подключение к электричеству 

B1 - повреждение спирали электронагревающего элемента 

B2 - неправильная работа термостата электронагревающего элемента
	Правильная электрическая проводка: 

1) без электронагревающего элемента:

                         RYS.

контакты 14 и 11 должны быть соединены

2) вариант с подключением электронагревающего элемента : 

RYS.
Параллельно подключен

нагреватель

с термостатом

- проверьте соединение согласно с рис. выше, в частности (общий случай) соединение между контактами  14 и 11 

- проверьте работу спирали 

- проверьте функционирование термостата 

- проверьте способ работы термостата:
разомкнутая цепь, если требуется подогрев

замкнутая цепь, если достигнута заданная температура  
	- исправьте в случае необходимости 

- в случае необходимости - замените поврежденные элементы 

- в случае необходимости - замените поврежденные элементы 

- исправьте в случае необходимости

	RYS.
A – с или без  подсоединенного

электронагревающего элемента

B – с подсоединенным

электронагревающим элементом
	
	
	
	


	RYS.
A – без дозирующих     

       помп

B – с дозирующими     

       помпами
	
	- неправильный уровень в одной из емкостей на моющие средства

- плохо запрограмморовано 

B1 - отсутствие моющих средствв одной из емкостей 

B2 - неправильное электрические соединения 

B3 - неправильная работа управления WinMaster
	- проверьте параметры мойки: 
параметр 3c (до 5) должен быть о 

Правильное электрическое соединение:

RYS.

черный   красный   черный

               датчик уровня                 датчик уровня

                  в 1 емкости                    во 2 емкости
- проверьте уровень моющих средств 

- проверьте непрерывность соединений согласно с рис. выше (если это необходимо, погрузите чувствительный элемент в воде или соедините их вместе) 

- проверьте электропроводку и соединения

 - убедитесь в том, что датчики чистые

- соедините друг с другом контакты 3 и 4 и проверьте работает ли по-прежнему сигнализация


	Внимание!   ЭТА СИГНАЛИЗАЦИЯ 

                 отключается автоматически, 

без необходимости нажимания на кнопку „k”
- исправьте, если это необходимо

Эта сигнализация ликвидируеится автоматически, без нажимания на кнопку „k”  - длится до тех пор, пока причина не будет удалена 

- заполните или замените емкость 

Примечание: не менять емкости и их содержимое

 - поправьте, если это необходимо

- умойте и сполосните

- поменяйте главную плиту WinMaster (ст. 6 000 668-10)


	Внимание!                   

                  ЧТОБЫ УДАЛИТЬ СИГНАЛ

 Rys            по устранению неполадки нажмите

                                          на кнопку „k”


               Аварийная сигнализация, информация о поломках и контроль действий
	ПРИЗНАКИ
	
	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
	
	ПРОВЕРИТЬ
	
	ВЫПОЛНИТЬ


	светящиеся сигналы:

RYS.
показывает  макс. температуру

зарегистрированную во время мойки

	Макс. температура  зарегистрированная во время мойки слишком низкая
- .температура мойки  была слишком низкая

- запрограммированный параметр

6C слишком высокий

- последняя мойка была осуществлена не до конца (не исполнены все этапы мойки)
	- проверьте не была ли эта температура  просто "случайной", нажав кнопку „?” C>>  - список, в котором записан показатель температуры в течение последних 5 циклов мойки или была она "циклической"
- проверьте с помощью WinLink / WinGraph 

- проверьте параметры программы, значение параметра 6C: обычно 40 ° C (сигнализация активируется в том случае, если температура мойки не достигнет этой температуры)
- проверьте способом нажимания клавиша „?” c>>  тип последней мойки

Полный процесс стирки обозначается: „Cp”
	- может  отключиться электричество во время нагревания воды 

- проверьте, достаточное ли количество горячей воды для мойки, установка термостата нагревателя  (мин. 70 ° С)

- если нагреватель установлен далеко от охладителя следует увеличить параметр 1C (PcEn) между 50% и 100% (например, 90%) 

- если время подогрева недостаточно (в начале мойки) надо увеличить параметр 1C (dEL)
- исправьте, в случае необходимости 

- возможно заблокирована кнопка c>>, чтобы избежать возможности доступа к другим программам мойки (расширенные параметры: параметр 2E „c>>” →  OFF) – разблокируйте и проверьте


	RYS.
А - без предвиденного устройства контролирующего присоединение охлаждения 

B - контрольное устройство подключено к WinME (подключение к доильному аппарату  или  к датчику уровня молока в цистерне)

	- охладитель должен быть включен

(нажмите кнопку „a1”)

- нарушение электрической проводки

B1 - молоко в цистерне, а охладитель не подключен

B2 - нарушение электрической проводки
B3 - неправильная работа пускателя доильного аппарата или датчика уровня молока
	- охладитель не присоединен, нет никакой связи между контактами 9 и 10

- контакты 9 и 10 не должны быть соединены

Правильная электрическая проводка и подключение до вспомогательного пускателя аппарата доения или датчика уровня молоко в цистерне показаны ниже на рис.  
RYS.

доильный аппарат

или датчик
- проверьте

- проверьте, соответствуют ли соединения  с рисунком выше 

- проверьте работу 

Примечание: контакты 9 и 10 в пускателе доильного аппарата не должны быть соединены  во время процесса мойки дольного аппарата и перед процессом доения
	Внимание!   ЭТА СИГНАЛИЗАЦИЯ 

                 отключается автоматически, 

без необходимости нажимания на кнопку „k
- исправьте, в случае необходимости
- нажмите кнопку „a1” для подключения охладителя

- исправьте, в случае необходимости

- исправьте, в случае необходимости


	Внимание!                   

                  ЧТОБЫ УДАЛИТЬ СИГНАЛ

 Rys            по устранению неполадки нажмите

                                          на кнопку „k”


Аварийная сигнализация, информация о поломках и контроль действий

	ПРИЗНАКИ
	
	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
	
	ПРОВЕРИТЬ
	
	ВЫПОЛНИТЬ


	светящиеся сигналы:

RYS.
A – без варианта датчика

положения сливного клапана

B – с датчиком положения клапана

	Запорный клапан был открыт во время начала процесса охлаждения или закрыт во время начала процесса мойки

- не правильное запрограммирование 

B1 - клапан открыт во время подключения процесса охлаждения 

B2 - клапан закрыт во время подключения процесса мойки

B3 -  нарушение электрической проводки

B4 - неправильное положение датчика 

B5 - неправильная работа WinMaster
	- проверьте в программе расширенных параметров: параметр 6d
„Outl” должен быть„OFF”

(без датчика)

Контакты 7 и 8 не должны быть соединены

Правильное подключение электропроводки:

RYS.

                                              контакт датчика

                                           положения клапана

открытый клапан = контактнарушен

закрытый клапан= контакт не нарушен

- проверьте положение клапана

- проверьте положение клапана

- проверьте подключение относительно рисунка выше

- проверьте работу датчика

- проверьте с помощью соединения контактов 7 i 8
	Внимание!  

           ЭТА СИГНАЛИЗАЦИЯ 

отключается автоматически,

без необходимости нажимания на кнопку „k
- исправьте 6d на „OFF”

- закройте клапан перед началом охлаждения

- откройте клапан перед началом мойки

- исправьте, если это необходимо
- исправьте, если это необходимо
- если сигнализация продолжается – замените главную плиту WinMaster (ст. 6 000 668-10)


Тестовые функции

Тестовые функции

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ

	Чтобы перейти в режим теста:

RYS.
                3 секунды

                                                   указания на клавишах X, Y, Z 

                                  одинаковые во время всего теста

Тест охлаждения, перемешивания, мойки:
тест сигнализации:

       RYS.              

                                     присоединение цепи   

                                             сигнализации

тест охлаждающего оборудования:

       RYS.              

                                           присоединение охлаждающего

                                           оборудованияo
тест смешивания:

       RYS.              

                                   присоединение смешивателя

тест моющих насосов:

       RYS.              
                    Одноразовое          присоединение помпы
                                    нажатие
тест нагревания:
       RYS.              
                      Двойное               присоединение цепи нагревания
                                    нажатие
тест сливного клапана сполакиваемой воды:
       RYS.              

                                   присоединение клапана  

                                               сполакиваемой воды

    DRAIN RINSE
тест клапана горячей воды:

       RYS.              
                                   присоединение клапана  

                                               горячей  воды

   PRE CLEAN 1

	RYS.

Rys.  светодиод             Rys.   светодиод               Rys.   мигающий

                         выключен                      светящийся                        светодиод

ВНИМАНИЕ:

Если в течение одной минуты клавиатура не использовалась , дисплей возвращается в положение ожидания.
тест клапана холодной воды:

       RYS.              

                                   присоединение клапана  

                                           холодной  воды

 PRE CLEAN 2
тест горячей воды:  

         RYS.              

                                   присоединение клапана  

                                           горячей  воды (емкость)

CLEAN/

DETERG.
тест холодной воды:

       RYS.              

                                   присоединение клапана  

                                           холодной  воды (емкость)

 RINSE 1
тест сливного клапана №1

           Одноразовое нажатие

         RYS.              

                                   присоединение сливного  

                                               клапана №1
RINSE 2

(DISINF.).
тест сливного клапана №2

           Двойное нажатие

         RYS.              

                                   присоединение сливного 

                                               клапана №2

RINSE 2

(DISINF.).
тест дозирующей помпы №1

           Двойное нажатие

         RYS.              

                                   присоединение дозирующей  

                                              помпы  №1

RINSE 3
тест дозирующей помпы №2

           Двойное нажатие

         RYS.              

                                   присоединение дозирующей  

                                              помпы  №2

DRAIN RINSE           
                            ВНИМАНИЕ: риск замены химических средств!


                  Во время теста клапанов воды  сливной клапан будет включен, чтобы спускать воду с цистерны.

Параметры

контрольных функций

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

д

Параметры контрольных функций

ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Контрольный режим доступен во время каждого режима работы охладителя.
ВНИМАНИЕ: Если в течение 1 мин. клавиатура не используется,  дисплей возвращается в обычное положение ожидания

	  Контрольный режим для охлаждения:

RYS.

3 секунды

                 RYS.                                 первый пункт

                                                                  установки

                                                                термостата

                 RYS.                                 второй пункт

                                                                   установки

                                                                термостата

                 RYS.                                 минимальная 

                                                            температура (y) за

                                                          последние 5 циклов (y)
автоматическая прокрутка температуры в циклах каждые 3 секунды
                 RYS.                                      время работы

                                                                 охлаждающего 

                                                                 оборудования

                                                              (z) ) за последние

                                                                    5 циклов
автоматическая прокрутка времени каждые 3 секунды
                 RYS.                                     общее время

                                                        работы охлаждающего

                                                                 оборудования

                                                              y: тысячи час.

                                                           z: количество час.

                 RYS.                                   возвращение

                                                               в режим ожидания

	Контрольный режим для мойки:

RYS.
3 секунды
                 RYS.                               максимальная

                                                               температура

                                                                 мойки (y), за 

                                                          последние 5 циклов (z)

автоматическая прокрутка температуры в циклах каждые 3 секунды
                 RYS.                                 выбранный тип

                                                                программы (y) за

                                                              последние 5 циклов

автоматическая прокрутка типов программ в циклах каждые 3 секунды
                 RYS.                                процент горячей

                                                             воды (y) в начальной

                                                                      мойке 1 (1C)
                 RYS.                               время наполнения

                                                         воды для полного

                                                           цикла мойки (z) (2C)

                 RYS                                      возвращение

                                                          в положение ожидания

Смотри „Просмотр циклов охлаждения и мойки”

на следующей странице (31).



                                                                                    Параметры контрольных функций

	ОХЛАЖДЕНИЕ

1у- 2у- 3у – 4у ...
	
	
	                      5                                       4                                           3                                          2                                   1 
	Показаны в t3 (минимальная температура молока в цикле охлаждения) (клавиш z)
	               - - - 5                      - - - 4                         - - - 3                      - - - 2                - - - 1
	Показаны в t4 (время работы оборудования в цикле охлаждения) (клавиш у)
	                   C o 5                         C o 4                              C o 3                             C o 2                   C o 1 
	ЦИКЛЫ МОЙКИ ПОКАЗАНЫ В L1 ИЛИ L2
	   5                                                                 4                                                            3                                                          2                                                               1                                                     
	Показаны в L1 (максимальная температура мойки) (клавиша z)
	- - - 5                      - - - 4         - - - 3                     - - - 2                        - - - 1
	Показаны в L2 выбранная мойка  (тип программы CP, С1, С2, С3) (клавиша z)
	C Y  C 5                         C Y  C 4         C Y  C 3                     C Y  C 2                         C Y  C 1

	МОЙКА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОХЛАЖДЕНИЕ

1у- 2у- 3у – 4у ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МОЙКА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОХЛАЖДЕНИЕ

1у- 2у- 3у – 4у ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МОЙКА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОХЛАЖДЕНИЕ

1у- 2у- 3у – 4у ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЦИКЛЫ ОХЛАЖДЕНИЯ  ПОКАЗАНЫ В t3 ИЛИ t4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МОЙКА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОХЛАЖДЕНИЕ
1удой – 2у – 3у – 4у ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МОЙКА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Программирование

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

СПИСОК ПАРАМЕТРОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

WinMaster версия 03.01

Параметры программирования

Различия между версиями 02.10 и 02.11 написаны жирным шрифтом, курсивом

Параметры охлаждения (1/1)
	Дисплей
	Значение
	Название параметра
	Специфично для

данного охладителя*

	x
	y
	z
	заводские установки
	мин.
	макс.
	
	

	
	
	
	
	или возможные значения
	
	

	1A
	значение
	SEt1
	3,6°C
	меньшее значение
	высшее значение
	первый пункт

регуляции термостата
	

	2A
	значение
	SEt2
	3,0°C
	меньшее значение
	высшее значение
	второй пункт

регуляции термостата
	

	3A
	значение
	SEt
	2At
	1F, 2F, 2Ft, 2tA
	конфигурация регуляции

пунктов термостата
	

	4A
	2tA
	значение

в час.
	24 h
	1 h
	72 h
	A1→  A2

время переключения

задержка в режиме 2tA
	

	5A
	At
	значение
в мин. сек.
	15 min.
	0 min.
	90 min.
	время задержки перед началом
	

	6A
	ALA
	значение
в мин. сек.
	3h 20 min.
	0h 30min.
	6h 00min.
	макс. время охлаждения

перед сигнализацией E3
	Увеличьте это значение, если обычное время охлаждения дольше



	
	End
	
	
	
	
	Конец этой программы
	


                                ПРОГРАММИРОВАНИЕ
СПИСОК ПАРАМЕТРОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

WinMaster версия 03.01

Параметры программирования

Различия между версиями 02.10 и 02.11 написаны жирным шрифтом, курсивом
Параметры перемешивания (1/1)
	Дисплей
	Значение
	Название параметра
	Специфично для

данного охладителя*

	x
	y
	z
	заводские установки
	мин.
	макс.
	
	

	
	
	
	
	или возможные значения
	
	

	1b
	On
	значение
в мин. сек.


	2 min.
	1 min.
	5 min.
	цикличное перемешивание

– время работы
	

	2b
	Off
	значение
в мин. сек.


	13 min.
	0 min.

(0 min.= ciągłe

mieszanie)
	60 min.
	цикличное перемешивание

– время простоя
	

	3b
	зачение
	Spd
	1
	1
	2
	скорость перемешивания
	

	4b
	зачение
	°Spd
	14°C
	10°C
	30°C
	полная скорость (100%)

температура переключания

мешальника
	

	5b
	значение
	COLL
	0
	0, 1, 2 lub 3
	циклы приема молока

количество на неделю
	0 для обычного

функционирования

	6b
	значение
	
	--
	1
	3
	выбор актуального номера недели
	если 5b =0

	7b
	значение
	
	--
	1
	7
	выбор актуального номера дня
	если 5b =0

	8b
	неделя

день
	значение
в час. мин.


	--
	00h 00min.
	23h 59min.
	программирование

автоматического

переключения

на принудительное время

перемешивания
	если 5b =0

	
	End
	
	
	
	
	Конец этой программы
	


ПРОГРАММИРОВАНИЕ

СПИСОК ПАРАМЕТРОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

WinMaster версия 03.01

Параметры программирования

Различия между версиями 02.10 и 02.11 написаны жирным шрифтом, курсивом 
Параметры мойки (1/2)
	* Эти параметры должны быть запрограммированы индивидуально для каждой плиты WinMaster во время установки или замены контрольного ящика WinMaster.


	Дисплей
	Значение
	Название параметра
	Специфично для

данного охладителя*

	x
	y
	z
	заводские установки
	мин.
	макс.
	
	

	
	
	
	
	или возможные значения
	
	

	1C
	значение
	PCEn
	50%
	50%
	100%
	% горячей воды

для предварительной мойки

(2 этап)
	согласно с расстояниями

между нагревателями воды:

около – 50%

3 до 5 м: 70%

5 до 8 м: 90%

потом – 100%

	2C
	rFr
	значе-ние
в мин. сек.
	3 min.
	1 min.
	10 min.
	относительное время

для цикла мойки

(4 этап)

– время наполнения водой
	согласно с емкостью цистерны:

1100 до 1650: 1мин 30

2000 до 3200: 2 мин 00

3500 до 4850: 2 мин 30

5000 до 6000: 3 мин 00

7100 до 8100: 3 мин 30

10000 до 12500: 4 мин
14000 до 16000: 5 мин

	3C
	doS
	значе-ние
	0
	0, 1, 2, 3, 4 или 5
	режим функционирования

дозирующих насосов
	без дозирующих помп

с дозирующими помпами:

1, 2, 3, 4 или 5

(см. инструкцию)

	4C
	dp1
	значе-ние
в мин.  сек.
	1min. 00sek.
	0min. 00sek.
	rFr время
(-10 sek.)
	время работы дозирующего насоса № 1
	согласно с обычной емкостью цистерны

и пропорцией розбавления

моющих средств

(здесь 1%):

1100 до 1650: 0 мин 45

2000 до 3200: 1мин 00

3500 до 4850: 1мин 10

5000 до 6000: 1мин 25

7100 до 8100: 1мин 35

10000 до 12500: 1мин 50

14000 до 16000: 2мин 15

	5C
	dp2
	значе-ние в мин. сек.
	1min. 00sek.
	0min. 00sek.
	rFr время
(-10 sek.)
	время работы дозирующего насоса № 2
	так как выше в 4C


                                                                                                                                                     ПРОГРАММИРОВАНИЕ

СПИСОК ПАРАМЕТРОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

WinMaster версия 03.01

Параметры программирования

Различия между версиями 02.10 и 02.11 написаны жирным шрифтом, курсивом
Параметры мойки (2/2)
	* Эти параметры должны быть запрограммированы индивидуально для каждой плиты WinMaster во время установки или замены контрольного ящика WinMaster.


	Дисплей
	Значение
	Название параметра
	Специфично для

данного охладителя*

	x
	y
	z
	заводские установки
	мин.
	макс.
	
	

	
	
	
	
	или возможные значения
	
	

	6C
	значение
	°ALA
	40°C
	20°C
	60°C
	минимальная температура

мойки для включения сигнализации [сопротивления]

(смотри 3E)
	

	7C
	drA
	значе-ние

в %
	100%
	50%
	200%
	минимальная температура

мойки для включения сигнализации [сопротивления]

(смотри 3E)
	цистерны до10000 литров:

выдержать 100%

цистерны од 12500 литров:  150%

	8C
	FLt
	значе-ние
в мин. сек.
	согласно с rFr
(параметр 2C)
	фазы 2, 5, 6, 7:

       0min 45s.

фаза 3:

     1min.
	фазы 2, 5, 6, 7:

           7min 30s.

фаза 3:

               10min.
	время наполнения водой

для мойки соответственно фазе
	

	9C
	CLt
	значе-ние
в мин. сек.
	фаза 2:

                2min.

фаза 3:

                2min.

фаза 4:

              10min.

фаза 5:

       1min. 30s.

фазы 6, 7:

                 45s.
	фаза 2:

         1min. 15s.

фаза 3:

                   1min.

фаза 4:

          4min. 45s.

фаза 5:

                    45s.

фазы 6, 7:

                  22s
	фаза 2:

                  4min.

фаза 3:

                  4min.

фаза 4:

                19min.

фаза 5:

                  3min.

фазы 6, 7:

         1min. 30s.
	время мойки

(= время работы помпы)

соответственно фазе
	

	0с
	значение
	SELE
	On
	Off lub On
	модификация программы (выбор фаз среди фаз

3, 5, 6, 7 i 8)
	

	1с
	dEL
	знач-ение

в час.

мин.
	0h 00min.
	0h 00min.
	8h
	задержка между

фазами 2 i 3
	

	
	End
	
	
	
	
	Конец этой программы
	


ПРОГРАММИРОВАНИЕ
СПИСОК ПАРАМЕТРОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
WinMaster версия 03.01

Параметры программирования

Различия между версиями 02.10 и 02.11 написаны жирным шрифтом, курсивом

Расширенные параметры (1/1)
	* Эти параметры должны быть запрограммированы индивидуально для каждой плиты WinMaster во время установки или замены контрольного ящика WinMaster.


	Дисплей
	Значение
	Название параметра
	Специфично для

данного охладителя*

	x
	y
	z
	заводские установки
	мин.
	макс.
	
	

	
	
	
	
	или возможные значения
	
	

	1d
	значение
	diFF
	0,3°C
	0,1°C
	2,0°C
	1/2  гистерезиса
	

	2d
	значение
	
	°C
	°C или °F
	
	единица температуры
	

	3d
	значение
	Lo
	2,0°C
	-9,9°C
	высшее

значение
	нижнее значение сработки термостата
	

	4d
	значение
	HIGH
	25°C
	меньшее

значение
	37°C
	верхнее значение сработки термостата
	

	5d
	значение
	CALI
	-0,3°C
	-2,0°C
	+2,0°C
	калибровка датчика температуры
	

	6d
	значение
	OUtL
	off
	On или off
	
	опция датчика позиции запорного клапана
	

	7d
	int
	значение
в ми. сек.
	7 min.
	1 min.
	60 min.
	периодичность записи данных о работе охладителя
	

	8d
	cd1
	4цифры
	0000
	0000
	9999
	первые 4 цифры идентификационного кода охладителя
	Введите первые 4 цифры серийного номера охладителя

	9d
	cd2
	4 цифры
	0000
	0000
	9999
	последние 4 цифры идентификационного кода охладителя
	Введите последние 4 цифры серийного номера охладителя

	0d
	drA
	значение
	nC
	nC или nO
	
	тип сливного клапана

nC = закрытый 

nO = открытый
	

	1E
	значение
	H2o
	On
	On или off
	
	опция датчика уровня воды
	

	2E
	C>>
	значение
	On
	On или off
	
	блокировка
	


	Дисплей
	Значение
	Название параметра
	Примечания или комментарий*



	x
	y
	z
	заводские установки
	мин.
	макс.
	
	

	
	
	
	
	или возможные значения
	
	

	3E
	rEL
	значение
	rESi
	rESi: параллельно включен нагреватель

2Fri: включено другое оборудование
	контакт - 33

режим функционирования

реле
	Управление параллельно подключенным подогревателем в соответствии с установленной температурой 6C, или входным сигналом на контактах 11-14

без подключенного подогревателя и другого агрегата: программа: 3E=rESi  и мост между контактами 11 и 14

если параметр 2Fr был запрограммирован, подключите тоже связанный с этим входной сигнал между контактами 11 и 14

	4E
	rEL
	значение
в час.
	24 h
	1 h
	72 h

и Auto
	еслиi 3E =2Fri
задержка перед

подключением

второго агрегата
	Авторежим контролируется входным сигналом на контактах 9-10 (в это время 5E должно быть 2Fr)

	5E
	значение
	-9,10
	Aut
	ALA: для сигнализации E12 (доильный аппарат) 

Aut: для автоматического режиме включания и выключания охладителя 
	контакт сигнала

конфигурация для контактов 9 и 10
	ALA: в режиме обычной  работы

Авто: при автоматическом включении доильным автоматом или при включкнии от импульса реле уровня молока . 

2Fr:для автоматического включения другого агрегата от импульса реле уровня молока.

	6E
	значение
	robo
	off
	off или On
	конфигурация

с роботом доильного аппврата
	On: для взаимодействия с доильным автоматом
(возможно только при:6d=off)

	7E
	значение
	tHEr
	Std
	Std: типичный режим работы 

AGI: 2 минутное перемешивание перед каждым подключением агрегатов охлаждения
	режим работы

относительно термостата
	AGI: при работе с автоматом доения

	
	End
	
	
	
	Конец этой программы
	


                                                                                                          ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ПАРАМЕТРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Доступ к функциям программирования:
	RYS.

              10 секунд

Программирование параметров охлаждения:

                    RYS.          первый пункт 

                                                        регуляции термостата
                       RYS.           повышение 

                                                         температуры

                                                         (+ 0,1°C)
                    RYS.          понижение 
                                                        температуры

                                                        (– 0,1°C)


	        RYS.                                        мигающий дисплей

         RYS.                         включен  дисплей

ВНИМАНИЕ:

Если в течение одной минуты клавиатура не используется, дисплей возвращается в  обычное положение ожидания.
                       RYS.       A1 --> A2

                                                      время продолжения

                                                      выдержки перед 

                                                      режимом 2tA 

                                                  мин. : 1 час - макс. : 72 час.

                       RYS.          продлевание времени

                                                            (+ 1 час)

                       RYS.          сокращение времени
                              (– 1 час)

	                    RYS.          второй пункт 

                                                   регуляции термостата 

                    RYS.             повышение 

                                                       температуры

                                                       (+ 0,1°C)

                    RYS.             понижение 

                                                       температуры

                           (– 0,1°C)
	                 RYS.          время выдержки

                                                    перед началом работы

                                                    (перед охлаждением)

                                   мин. : 0 мин. - макс. : 60 мин.

                       RYS.          продлевание времени

                                                                  (+ 5 мин.) 

                       RYS.       сокращение времени

                                 (– 5 мин.)

	                            RYS.          конфигурация пунктов 

                                                      регуляции термостата 

                1F = 1 пункт установки: A1

                2F = 2 постоянные пункты установки: A1 и A2

                2Ft = 2 пункты установки: один постоянный –

                       A1, второй ограниченный временем A2                   

                2tA = 2 пункты установки с автоматическим  

                       переключением: A1 во время 

                       программирования в 4A, потом A2
      RYS.                   постепенная смена кодов
      RYS.                   обратное изменение кодов
	              RYS.           максимальное время 

                                               охлаждения

                                     мин. : 0ч30м ин. - макс. : 4ч00мин.

                                                        и позиция OFF (нету сигнализации)

         RYS.           продление времени

                                     (+ 10 мин.)

           RYS.           сокращение времени
                      (– 10 мин.)

	
	          RYS.           конец программирования

                              возвращение до позиции ожидания




ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

	Как ввести режим программирования:

RYS.

              10 секунд

Программирование параметров перемешивания:

               RYS.     время перемешивания

                                          во время циклической работы
                            RYS.                продлевание времени

                                                          (шаг каждые 30 сек.)

                            RYS.            сокращение времени

                                                     (шаг каждые 30 сек.)


	        RYS.                                        мигающий дисплей

         RYS.                         включен  дисплей

ВНИМАНИЕ:

Если в течение одной минуты клавиатура не используется, дисплей возвращается в  обычное положение ожидания.
               RYS.          температура смены      

                                               скорости перемешивания                  

                                            (мин.: 10°C - макс.: 30°C)

                RYS.                   повышение 

                                                температуры

                                                (шаг 0,1°C)

                RYS.                    понижение 

                                                 температуры

                                                 (шаг 0,1°C) 

	           RYS.       время ожидания между

                                       очередными перемешиваниями

                      RYS.                продлевание времени

                                                   (шаг каждую 1 мин.)

                      RYS.                сокращение времени

                                                   (шаг каждую 1 мин.)
	             RYS.             цикл приема молока

                                                 количество недель

                          0 = режим обычного          

                                функционирования

                                 ------> End

1 = 1- еженедельный цикл

2 = 2- еженедельный цикл

3 = 3- еженедельный цикл

                     RYS.                 увеличение цифры

                  RYS.                  уменьшение цифры

	                RYS.              номер скорости  

                                                         перемешивания                     

                                      RYS.            1 до 2

                                      RYS.            2 до 1

   1 = 1 скорость 100%

   2 = 2 скорости:

· 50% когда температура молока ниже, чем  

       записана температура в 4b (np > 14°C) и

       -     100 % когда температура ниже

              маленькая скорость (50%): только во время   

              охлаждения
	

	
	          RYS.             выбор числа текущей     

                                            недели

                                  мин.: неделя 1 - макс.: неделя 3

                  RYS.                увеличение цифры
                  RYS.                уменьшение цифры


                                                                                                                      ПРОГРАММИРОВАНИЕ

	                  RYS.                выберите текущий

                                           номер дня

                                       мин.: день 1 - макс.: день 7

             RYS.                увеличение номера

             RYS.                уменьшение номера

                  пример: 1 неделя – вторник: выберите 1-2
	RYS.                = день высветленный на дисплее z не был  

                            выбран

RYS.                = день высветленный на дисплее z не был  

                            выбран.  Переключение

                            времени запрограммировано

                            от 00 час. 00 мин. 

                            (используйте кнопки i а также j для

                            установки другого времени

RYS.                = день высветленный на дисплее z был  

                            выбран
Смешиватель включится в 14.30 ч

	               RYS.                выберите неделю, день и      

                                        время для автоматического, 

                                        вынужденного подключения 

                                        смесителя перед получением  

                                        молока
             RYS.   

                  RYS.      удалите (этот день не активирован   

                                 для принудительного 

                                 перемешивания)        
                RYS.       выберите этот день для подключения  

                                смешивателя → увеличение времени

                                включения (с интервалом в 10 мин.)
                RYS.       выберите этот день для подключения  

                                смешивателя → времени

                                включения (с интервалом в 10 мин.)

               RYS.      введите программирование
                              и перейди до следующего дня
значение показаний:
RYS.    = неделя 1 – день 1
RYS.    неделя 1 – день 2
RYS.    = неделя 1 – день 3

и т.п., аж до неделя 1 – день 7
RYS.    = неделя 2 – день 1

и т.п., аж до неделя 3 – день 7

	

	
	RYS.                конец программирования

                         возвращение к режиму ожидания
Внимание:

 Параметры од 5b до 8b должны быть запрограммированы только до включения мешальника перед доением (автоматическое включение - функции A1 до B1 или A2 до b2)



ПРОГРАММИРОВАНИЕ

МОЙКА
	Как ввести режим программирования:

RYS.    
                                           10 секунд

RYS.    
Программирование мойки:
              RYS.                 процент горячей воды при      

                                        предварительном

                                         мытье pre-clean 1 (фаза 2)
                RYS.                 увеличение количества

                                          (шаг каждый 1%)

                RYS.              уменьшение количества

                                          (шаг каждый 1%)
	        RYS.                                        мигающий дисплей

         RYS.                         включен  дисплей

ВНИМАНИЕ:

Если в течение одной минуты клавиатура не используется, дисплей возвращается в  обычное положение ожидания.
        RYS.                 увеличение номера кода

        RYS.                 уменьшение номера кода

	
	• если код в 3C составляет 1, 2 или 3 то:

RYS.                 
                                                         время работы насоса 1

           RYS.                   увеличение времени

                                           (+ 1 сек.)

           RYS.                   увеличение времени

                                          (– 1 сек.)

	                RYS.              относительное время

                                         наполнения водой

                                         для всего мытья

                                         (соответственно – faza 4)

          RYS.               увеличение времени (шаг каждую 1 

                                     сек.) для фазы 4 (остальные фазы 

                                     – 2, 3, 4, 5, 6 и 7

                                     программируются самостоятельно  

                                     по принципу пропорциональности)

        RYS.                 увеличение времени (шаг каждую 1 

                                     сек.) фазы 4 (остальные фазы 

                                     – 2, 3, 4, 5, 6 и 7

                                     программируются самостоятельно  

                                     по принципу пропорциональности)
	

	
	• если код в 3C составляет 1, 2 или 3 то:

RYS.                 
время работы насоса 2

         RYS.                 увеличение времени
                                       (+ 1 sek.)

         RYS.                 увеличение времени
                                       (– 1 sek.)

	             RYS.               режим работы дозирующих помп
                                                                                           : дозировка с помощью насоса 1

          0 = недостаток насосов        : дозировка с помощью насоса 2

код                                              RYS.               
1 =

2 = 1 мойка

2 мойка

3 = 1 мойка

2 мойка

3 мойка
	


                                                                                                          ПРОГРАММИРОВАНИЕ
	               RYS.                 минимальная температура

                                           мойки для

                                           включения сигнализации E11

               RYS.                 повышение температуры

                                             (+ 0,1°C/0,2°F)

               RYS.                 понижение температуры
                                             (– 0,1°C/0,2°F)
	Выбор фазы мойки: 2, 3, 4, 5, 6, 7

RYS.                 

выбор фазы 2

RYS.                 

                 RYS.           увеличение времени

                                        мойки в фазе 2

                 RYS.           уменьшение времени мойки в      

                                        фазе 2

Та же самая процедура для остальных фаз: 3, 4, 5, 6, 7.

	                       RYS.                 время открытия

                                                 сливного клапана

                                                 (в % от полного открытия)

                                                 100% = 2 мин. открытия
          RYS.                 увеличение времени

                                     (+ 25%)

          RYS.                уменьшение времени
                                          (– 25%)
	

	
	                  RYS.                  модификация

программы мойки

(выбор фаз)

                                     выбор фаз мойки 3,7,8:

RYS.    

                выбор фазы 3   

 RYS.    

    RYS.                  чтобы активировать

OFF --> ON     

OFF: удаление фазы

ON: активизация фазы               RYS.    

                                                                чтобы удалить

                                                    ON --> OFF

Та же самая процедура для остальных фаз

	              RYS.               время наполнения водой в                      

                                       каждой фазе                     

                                       индивидуальная модификация

                                      стандартного времени

                                       посчитанного на основаии 

                                      относительного времени (rFr = 2C)

выбор фазы мойки: 2, 3, 5, 6, 7

RYS.                 

                                  выбор фазы 2

       RYS.                 увеличение 

                                    времени наполнения

                                    в фазе 2

   RYS.                    уменьшение

                                   времени наполнения

                                   в фазе 2

Та же самая процедура для остальных фаз: 3, 5, 6, 7.

Время наполнения в фазе 4 является временем относительно введенного в  2C.
	

	
	                        RYS.                пауза между
                                                 фазой 2

                                                 (pre-clean 1)

                                                 и фазой 3

                                                 (pre-clean 2)

пауза (в час. и мин.):

RYS.                увеличение фазы

                          (+10 min.)

RYS.                уменьшение фазы

                          (-10 min.)

	                  RYS.                время мойки (= время

                                           работы помпы)

                                           в каждой фазе

                                           (индивидуальная модификация

                                           заводской установки)
	

	
	             RYS.                   конец программирования

             RYS.                возвращение к режиму         

                                         ожидания




ПРОГРАММИРОВАНИЕ
РАСШИРЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	Как ввести режим программирования:

             RYS.    

     10 секунд           

             RYS.    

5 секунд       

 Программирование расширенных параметров:
                        RYS.              1/2 значения

                                               гистерезиса

              RYS.                    увеличение значения

                                               (+ 0,1°C/0,2°F)

              RYS.                    уменьшение  значения

                                              (– 0,1°C/0,2°F)
	        RYS.                                        мигающий дисплей

         RYS.                         включен  дисплей

ВНИМАНИЕ:

Если в течение одной минуты клавиатура не используется, дисплей возвращается в  обычное положение ожидания.
                              RYS.         верхняя граница           

                                                 включения  термостата                  
                            RYS.             увеличение температуры
                                                        (+ 0,1°C/0,2°F)

                            RYS.              уменьшение температуры
                                                         (– 0,1°C/0,2°F)

	                     RYS.                    единица температуры

                                                                               (°C lub °F)

                  RYS.                    °C на °F
                  RYS.                    °F на °C
	  RYS.               калибровка датчика
                   RYS.               увеличение температуры
                                                (+ 0,1°C/0,2°F)

                RYS.                  уменьшение температуры
                                                (– 0,1°C/0,2°F)

                            RYS.        ОПЦИЯ

                                              датчик положения клапана

                                              ON : активированная опция

                                              OFF : не активированная  

                                                        опция

RYS.               OFF на ON

RYS.               OFF на ON

	                RYS.                    нижняя граница включения   

                                               термостата                  

                  RYS.                 увеличение температуры

                                                (+ 0,1°C/0,2°F)

                 RYS.                  уменьшение температуры

                                                (– 0,1°C/0,2°F)
	


                                                                                                          ПРОГРАММИРОВАНИЕ
	                  RYS.               периодичность записи 

                                          данных о работе охладителя 

             RYS.               увеличение времени

                                     (+ 1 min.)

            RYS.              уменьшение времени

                                     (– 1 min.)
	                      RYS.               показания датчика

уровня воды

во время мойки

                                              ON : активированная опция

                                              OFF : не активированная  

                                                        опция
           RYS.               OFF на ON
             RYS.               ON на OFF

	RYS.               первая часть номера (кода)     

                        идентификационного

                        (серийного) охладителя

                        (последние 4 цифры)

RYS.               увеличение значения

RYS.              уменьшение значения
RYS.              следующая цифра
	

	
	              RYS.               C>> блокирование

                                      • блокирование выбора 

                                         программы мойки: только cP
                                         или только C1

                                      • блокирование ручного перехода

                                         к следующей мойке

                                   ON : C>> отблокированы кнопки

                                   OFF : C>> заблокированы кнопки

             RYS.               OFF на ON

              RYS.               ON на OFF

	RYS.               вторая часть номера (кода)     

                        идентификационного

                        (серийного) охладителя

                        (последние 4 цифры)

RYS.               увеличение значения
RYS.               уменьшение значения
RYS.               следующая цифра
	

	
	                RYS.               конец расширенного                  

                                            программирования

                                            возвращение к режиму ожидания



	   RYS.                 тип сливного клапана
                                  nO : открытый

                                   nC : закрытый

               RYS.               nC на nO

               RYS.               nO на nC
	


1-й этап охлаждения








2-й этап охлаждения














	ожидание








ручное изменение функции











	


	(если прогр. 5A>0)














	(если прогр. 5A>0)


		


























	2 нажатия




















мигает следующие 3 сек.:





выдержка перед включением








одсчитывание (с) до включения (мин. сек.)


ручное изменение функции





























	2 нажатия








	ожидание


автоматическое изменение функции


посл окончания одсчитывания охладитель автомати-чески переходит до 

















показатель температуры охлаждения мигает 3 с, а потом:








Работа с  контролем термостата (в соответствии с первой настройкой температуры) и циклического перемешивания)


ручное изменение функции














если 1F запрограмирован: без эффекта








	





	ожидание


автоматическое изменение функции


если 2tA запрограмировано, управление втоматически переключается на A2  после запрограмированного времени (np. 24 h) - смеситель – работа 


        относитель но программы 5b do 8b   




















цифра регулируемой температуры охлаждения мигает 3 сек., потом:


Работа с  контролем термостата (в соответствии с второй настройкой температуры) и циклического перемешивания)





	ручное изменение функции























	ожидание


автоматическое изменение функции


если 2Ft запрограмированно, управление автоматически переключается до A1 по 30 мин. смеситель – работа 


         относительно программы 5b до 8b 





температура молока











настоящее время








	


Начало охлаждения, первое доение: 


задержка перед подключением

















температура охлаждения














	потом 	фактическая температура молока











одсчитывание перед включением оборудования (мин. сек.)


	ручное изменение режима работы





	 1 нажатие 


	











	


	  2 нажатие 


	











	  1 нажатие	ожидание





автоматическое изменение режима





		


			конец отсчета 





Начинается охлаждение до первой температуры охлаждения.


сначала смеситель работает вместе с оборудованием, потом переходит на циклическую работу.








Немедленное подключение охлаждения:


удаление задания задержки подключения














WinMaster автоматически  переключается на функцию A1








Охлаждение до второй температуры срабатывания термостата (температуры охлаждения):


(только если WinMaster был запрограмирован на две температуры)











когда режим  A1 (или b1) подключен:








WinMaster немедленно переходит в режим A2 lub b2














Задержка охлаждения








охлаждение отключено устройство в состоянии ожидания














_1307942571.bin

_1307943998.bin

_1307936331.bin

